Fachhochschule Hannover	M 1 a / b	25,06.2001

Fachbereich Maschinenbau		Zeit, 90 min

Fach: Physik 1		Verteiles Formelblatt

Aufg. 1	Einer gut einsehbaren Kreuzung nähern sich auf der vorfahrtberechtigten Straße ein mit der konstanten Geschwindigkeit von 36 km/h fahrender Lkw und auf der senkrecht dazu verlaufenden anderen Straße ein Pkw, der zu diesem Zeitpunkt von der Kreuzung mit 150 m dreimal so weit entfernt ist wie der Lkw und eine Geschwindigkeit von 72 km/h besitzt. (Die Fahrzeuge sind punktförmig!)

a)	Wann erreicht der Lkw die Kreuzung?

b)	Um die Kreuzung noch vor dem Lkw passieren zu können, beschleunigt der Pkw- Fahrer gleichmäßig. Wie groß ist die Beschleunigung und welche Geschwindigkeit hat der Pkw auf der Kreuzung?

c)	Welche mittlere Leistung muß der Lkw (5000 kg) aufbringen und welche Spitzenleistung der Pkw (1000 kg), wenn der Rollreibungskoeffizient 0,1 beträgt?

Aufg.2	Drei Körper unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit gleiten aus der Ruhe heraus zunächst eine schiefe Ebene (Winkel a = 45°; Länge = Wurzel(2)m) hinunter.

Die Geschwindigkeiten v1, v2, v3 am Ende der schiefen Ebene verhalten sich wie 1 : 2 :3 .

a)	Wie verhalten sich die Gleitreibungskoeffizienten, wenn v1 = 1 m/s ist?

Nach Erreichen des Endes der schiefen Ebene gleiten die Körper waagerecht bis zum Stillstand.

b)	Wie verhalten sich die erreichten Wege auf der Waagerechten?

Aufg. 3 Die neue Holzachterbahn im Heidepark Soltau hat eine Höhe von 61 m und eine Neigung von 61° gegen die Waagerechte.

a)	Unter Vernachlässigung von Reibung überprüfe man die Aussage der Betreiber, daß Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h erreicht werden.

b)	Wie groß ist bei Berücksichtigung der Reibung und v = 120km/h am Ende der steilsten Fahrstrecke der Rollreibungskoeffizient?

Die größte Querneigung gegen die Senkrechte beträgt 67°.

c)	Welchen Radius hat die Kurve, wenn angenommen wird, daß die Resultierende aus Zentrifugalkraft und Gewichtskraft auf der Fahrbahn senkrecht steht?

d)	Das Wievielfache seiner Gewichtskraft spürt der Fahrgast?

Im Anschluß an die steilste Fahrstrecke (hier sei 120 km/h angenommen und Reibung vernachlässigt) könnte man sich eine Looping-Bahn denken.

e)	Welchen Radius müßte diese Bahn haben?

Aufg. 4 Eine Kugel (R=0,25m ; m1= l kg ; k= 2/5) wird über ein masseloses Seil, an dem die Masse m2 = 2 kg hängt, beschleunigt

a)	Mit welcher Winkelbeschleunigung  wird die Kugel und mit welcher Beschleunigung a wird die Masse m2 beschleunigt?

b)	Wie groß ist die Seilkraft?

c)	Welche Rotationsenergie und welchen Drehimpuls hat die Kugel nach dem Start aus der Ruhe nach 6s?

Hinweis: g = 10 m/s²

Lösungen:

Aufg. 1	a) Zeit für LKW bis zum Erreichen der Kreuzung:                    tLKW=sLKWvLKW=5 s

b) Beschleunigung für PKW:            aPKW=2 sPKW−vPKW0⋅tLKWtLKW2=4ms2

Endgeschwindigkeit PKW:           vPKWEnd=vPKW0+aPKW⋅tLKW=144kmh

c) Leistung des LKW:                      PLKW=F⋅vLKW=μG⋅mLKW⋅g⋅vLKW=50 kW

Leistung des PKW:                      PPKW=mPKW aPKW+μG⋅mPKW⋅g⋅vPKWEnd=200 kW

Aufg. 2	a) Gleitreibungskoeffizient:              μG=2 g lsin45°−v22 g lcos45°          μG1:μG2:μG3=1920:1620:1120

b) Weg auf der Waagerechten:         sW=v22 μG g                          sW1:sW2:sW3=119:416:911

Aufg. 3	a) Endgeschwindigkeit:                     vEnd=2 g h=125.7kmh

b) Gleitreibungskoeffizient:               μG=2 g h−v22 g h⋅cot61°=0,161

c) Kurvenradius:                               R=v2g⋅tan67°=47,2m

d) Beschleunigung                             aRg=1cos67°=2,55

e) Radius der Loopingbahn:               RLooping=vEnd25 g=22,2 m

Aufg. 4	a) Winkelbeschleunigung:                   α=aR=32,71s2

Beschleunigung:                             a=Fs RKugel2JKugel=8,2ms2

b) Seilkraft:                                        Fs=mG g JKugelm2 R2+JKugel

c) Rotationsenergie nach t1 = 6s:         ERot=12 JKugel α t1=500 J

Drehimpuls nach t1 = 6s:                L=JKugel α t1=4,9kg m2s2