Fachhochschule Hannover                                  M1A/M1B                                                 25. 06. 03

Fachbereich Maschinenbau                                                                                                Zeit: 90 min

Fach: Physik 1                                                                                    Formelsammlung zur Vorlesung

Sie können zur Vereinfachung bei allen Aufgaben g = 10 m s-2 verwenden

1.	Zwei PKW fahren nebeneinander mit gleicher Geschwindigkeit auf eine grüne Ampel zu. Bei einem Abstand von 75 m schaltet die Ampel auf gelb. Die Gelbphase dauert 3 s. Beide Fahrer reagieren 0,8 s nach der Ampelschaltung: Fahrer Nr. 1 bremst gleichmäßig mit –3,5 m s-2 bis zum Stop direkt vor der Ampel, Fahrer Nr. 2 beschleunigt mit +2,5 m s-2.

a.	Wie groß ist die Anfangsgeschwindigkeit der Fahrzeuge?

b.	Kann Fahrzeug Nr. 1 noch während der Gelbphase stoppen?

c.	Kann Fahrzeug Nr. 2 die Ampel noch während der Gelbphase passieren?

d.	Berechnen Sie die Beschleunigung, die nötig wäre, damit Fahrzeug Nr. 2 genau beim Umschalten von gelb auf rot die Ampel passiert.

2.	Zwei Massen, m1 = 0,5 kg und m2 = 1 kg, sind mit einem (masselosen) Seil verbunden. m2 liegt auf einer horizontalen Unterlage, m1 hängt senkrecht an dem Seil. Das Seil wird mit einer Rolle (mR = 0,1 kg, r = 4 cm) umgelenkt, die als Hohlzylinder betrachtet werden kann.

a.	Welche Haftreibungszahl H,max muss für m2 unterschritten werden, damit sich die Massen bewegen?

b.	Die Gleitreibungszahl μG betrage 80% der in 2a. berechneten Haftreibungszahl H,max . Wie groß ist die Beschleunigung der Massen?

2

1

c.	Wie groß sind die Seilkräfte rechts und links der Umlenkrolle?

d.	Wie groß ist das Drehmoment an der Umlenkrolle?

e.	Wie groß ist die Drehzahl der Umlenkrolle, wenn die Masse m1 die Strecke von s = 1 m gefallen ist.

3.	Eine Stahlkugel mit Radius r  = 2,5 cm und Masse m = 0,5 kg soll durch eine Loopingbahn rollen (R = 15 cm = Abstand zwischen den Zentren von Loopingbahn und Stahlkugel!).

a.	Wie groß muss die Anfangshöhe h sein, damit die Kugel die Loopingbahn im höchsten Punkt nicht verlässt?

b.	Berechnen Sie die Geschwindigkeit und die Energien Ekintrans, Ekinrot und Epot im höchsten und

c.	im tiefsten Punkt der Loopingbahn.

4.	Auf waaggerechter Straße fährt ein PKW(1) (800 kg) auf einen vor ihm mit 12 km h-1 fahrenden PKW(2) (1200 kg) auf. Die beiden Fahrzeuge verkeilen sich ineinander und rutschen anschließend noch 8 m weiter. (Gleitreibungszahl: μG=0,9)

a.	Welche Rutschgeschwindigkeit haben die Fahrzeuge unmittelbar nach dem Unfall?

b.	Wie groß ist die mittlere Verzögerung beim Rutschen?

c.	Wie hoch ist die mittlere Leistung, die beim Rutschen abgegeben wird?

d.	Welche Geschwindigkeit hatte PKW(1) vor dem Zusammenstoß?

e.	Wie groß war der Kraftstoß beim Aufprall?

f.	Wie viel Prozent der kinetischen Anfangsenergie der beiden Fahrzeuge wird in Verformungs- bzw. Wärmeenergie umgewandelt?

Lösungen:

1a.	Gegeben: Gesamtstrecke sges=75 m, Bremsverzögerung PKW(1): a1=−3,5 m s−2, Beschleunigung PKW(2): a2=+2,5 m s−2 Reaktionszeit = Zeit mit gleichförmiger Geschwindigkeit: tv=0,8 s. Gesucht: Anfangsgeschwindigkeit: v0

Es gilt für PKW(1):		sges=sv+sa1=v0 tv+v022 a1

Lösung für v0:			v0=±2 a1 sges+a12 tv2−a1 tv=+20,28 ms=73,0kmh

b.	Bremszeit PKW(1):			ta1=v0aa1=5,79 s≈5,8 s

Gesamtzeit = Reaktionszeit + Bremszeit = 0,8 s + 5,8 s = 6,6 s.

Ergebnis: PKW(1) stoppt nicht während der Gelbphase (Verkehrstechnisch in Ordnung, weil PKW(1) vor der Ampel zum Stehen kommt).

c.	Zurückgelegter Weg sg von Fahrzeug Nr.2 während der Gelbphase tg=3 s setzt sich aus dem Reaktionsweg und dem Weg mit gleichmäßiger Beschleunigung a2 zusammen.

Lösung:			sg=sv+sa2=v0 tg+12a2tg−tv2=66,9 m

Die Ampel (Entfernung: 75 m) kann also während der Gelbphase nicht erreicht werden. PKW(2) passiert die Ampel bei Rotlicht.

d.	Gesamtstrecke sges=75 m, Zeit mit gleichförmiger Geschwindigkeit: tv=0,8 s, Gesamtzeit der Gelbphase: tg=3 s, Beschleunigungszeit: ta=tg−tv=2.2 s

Gesucht: Beschleunigung a2', so dass die Ampel in 3 s erreicht werden kann.

Es gilt:			sges=sv+sa=v0 tg+12a2'tg−tv2

Lösung:		a2'=2 ⋅sges−v0tgtg−tv2=5,85 ms2.

(Bemerkung: Diese Beschleunigung ist schon sehr hoch. Bei konstanter Beschleunigung von 5,85 m/s2 wäre ein Fahrzeug "in 4,7 s von 0 auf 100 km/h". Fazit. Bremsen wäre besser.)

2a.	Die Gewichtskraft der Masse m1 beträgt FG1=5 N. Wenn sich m1 nicht bewegt, ist die Seilkraft sowohl rechts als auch links der Umlenkrolle: FSr=FSl=FG1=5 N. Die Seilkraft überträgt die Gewichtskraft von m1 auf die Masse m2. Die Haftreibungskraft FR2=μH,max⋅FN2 muss kleiner gleich der Seilkraft sein. Die Normalkraft von m2 ist: FN2=m2 g=10N.

Lösung:					μH,max≤FG1FN2=m1m2=0,5

b.	Gegeben: Gleitreibungszahl μG=0,4. Gesucht: Beschleunigung a.

Gewichtskraft von m1:			FG1=m1 g=5N

Reibungskraft von m2:			FR2=−μG FN2=4N

Kraft zur Erzeugung eines Drehmoments an der Umlenkrolle:

FM=−Mr=−J αr=−J ar2=−mR r2 ar2=−mR a

Trägheitskraft von m1:			FTr1=−m1 a

Trägheitskraft von m2:

D'Alembertsches Prinzip:		FG1+FR2+FM+FTr1+FTr2=0

Nach Einsetzten folgt:			m1g−μGm2g−mRa−m1a−m2a=0

Lösung:					a=m1−μG m2⋅gmR+m1+m2=0,625 ms−2

c.	Berechnung der Kräfte:			FM=mR a=0,0625 N

FTr1=m1 a=0,3125 N

FTr2=m2 a=0,625 N

Seilkraft links der Rolle:		FSl=FR2+FTr2=4,625 N

Seilkraft rechts der Rolle:		FSr=FSl+FM=4,6875 N

Kontrolle: Summe aus Seilkraft und Trägheitskraft an m1, FSr+FTr1=5 N, ist gleich FG1.

d.	Drehmoment:	(Methode 1)		M=FM⋅r=0,0025 Nm

Drehmoment:	(Methode 2)		M=J α=mR r2⋅ar=mR a r=0.0025 Nm

e.	Nach s1=1 m Fallweg hat die m1 die Geschwindigkeit:

v1=2 a s1=1,118 m s−1

Drehzahl der Rolle:			n=ω2π=v1 2π r=4,45 s−1

3a.	Beachte, dass (laut Skizze) R der Abstand vom Zentrum der Loopingbahn bis zum Mittelpunkt der Kugel ist (der Radius der Loopingbahn ist also nicht R, sondern R + r).

Bedingung für die Kräfte am höchsten Punkt der Loopingbahn:

Zentrifugalkraft  Gewichtskraft.	FZf=mv2R≥m⋅g=FG

Für die Geschwindigkeit folgt:		v≥g R

Rollbedingung:			 	v=r⋅ω

Es folgt:					ω2≥g⋅Rr2

Energieerhaltungssatz: 			m g h≥12m v2+12J ω2+m g 2 R

Trägheitsmoment der Kugel:		J=25m r2

Durch Einsetzten erhält man:		m g h≥12m R g+1225m⋅r2⋅g⋅Rr2+m g 2R

h≥12R+210R+2 R=2710R=0,405 m

b.	Geschwindigkeit:				v=R g=1,22 ms	mit:	g=10ms2

Zum Vergleich:				v=1,21 ms		mit:	g=9,81ms2

Kinetische Energie der Translation:	Ekintrans=12m v2=12m g R=0,375 J

Kinetische Energie Rotation:		Ekinrot=12⋅J⋅ω2=15m g R=0,150 J

Potentielle Energie:			Epotoben=m g 2R=1,500 J

Kontrolle:	Anfangsenergie:		Epot0=m g h=2,025 J=Epotoben+Ekintrans+Ekinrot

c.	Am tiefsten Punkt der Bahn (Index: u) ist die Summe der kinetischen Energien gleich der potentiellen Energie des Ausgangspunktes, da die potentielle im unteren Punkt Null ist:

Epotunten=0 J

Ekintrans+Ekinrot=Epot0=2,025 J

12m⋅vu2+1225m⋅r2vu2r2=710m⋅vu2=2,025 J

vu=107⋅m⋅Epot0=2,405 ms

Ekintrans=1,446 J

Ekinrot=0,579 J

4a.	Die beiden verkeilten Fahrzeuge besitzen

eine kinetische Energie von:		Ekin=12m1+m2 u2,

die in Reibungsarbeit gewandelt wird:	WR=μG m1+m2 g srutschen.

Es folgt für u:				u=2 μG g srutschen=12ms

b.	Mittlere Verzögerung:			aR=ΔvΔt=0−utR=−utR, es folgt: tR=−uaR

und:					sR=u tR+12 aR tR2=−u2aR+12aRu2aR2=−12 u2aR

die mittlere Verzögerung ist also:	aR=−12 u2sR=−9ms2

c.	Mittlere Geschwindigkeit:		v=sRtR=−sR aRu=6ms

Mittlere Leistung:			P=FR v=m1+m2 aR v=−108 kW

d.	Impulserhaltungssatz beim Stoß:	m1 v1+m2 v2=m1+m2 u

Für v1 folgt:				v1=m1+m2 u−m2 v2m1=25 ms

e.	Kraftstoß von PKW(1) auf PKW(1):	F dt=Δp1=p1'−p1=m1 u−v1=−10400 Ns

Kraftstoß von PKW(1) auf PKW(2)	F dt=Δp2=p2'−p2=m2 u−v2=+10400 Ns

f.	Energieerhaltungssatz:			Eges0=12m1 v12+12m2v22=12m1+m2 u2+Q

Kinetische Energie PKW(1):		Ekin1=12m1v12=250 kJ

Kinetische Energie PKW(2):		Ekin2=12m2v22=6,666 kJ

Kinetische Energie PKW(1+2):		Ekin1+2=12m1+m2 u2=144 kJ

Verformungsenergie:			Q=112,666 kJ

Relativer Anteil:				QEges=43,9 %