Fachhochschule Hannover                                    M1A                                                         25. 06. 04

Fachbereich Maschinenbau                                                                                                Zeit: 90 min

Fach: Physik 1                                                                                    Formelsammlung zur Vorlesung

1.	Eine Masse (1) wird bei t=0 s aus einer Höhe von 10 m aus der Ruhe fallengelassen. Eine zweite Masse (2) wird genau in diesem Augenblick mit der Anfangsgeschwindigkeit v02 der fallenden Masse entgegen geschossen. Die Körper treffen in halber Höhe aufeinander.

a.	Wie groß ist v02?

b.	Nach welcher Zeit treffen sich die beiden Körper?

2.	Ein Flugzeug fliegt relativ zur umgebenden Luft mit der Geschwindigkeit vF=150 km h−1 einen Kurs von 45°. Der Wind kommt mit der Geschwindigkeit vW=50 km h−1aus Richtung 315°.

a.	Welche Grundgeschwindigkeit hat das Flugzeug?

b.	Welchen tatsächlichen Kurs fliegt es?

Hinweis: Verwenden Sie die Vektordarstellung der Geschwindigkeiten in einem x-y. Koordinatensystem.

3.	Die Massen m1=20 kg und m2=10 kg sind in der gezeigten Anordnung mit einem Seil verbunden, das durch eine (voll-)zylinderförmige Umlenkrolle mit mR = 5 kg umgelenkt wird. Die Masse des Seils kann vernachlässigt werden. Der Steigungswinkel der schiefen Ebene betrage θ=20°.

a.	Die Haftreibung zwischen m1 und m2 und zwischen m2 und der schiefen Ebene (SE) soll gleich groß sein. Wie groß darf die Haftreibungszahl μH,max höchstens sein, damit die Massen gleiten können?

b.	Beim Gleiten sollen die Gleitreibungskräfte vernachlässigt werden. Wie groß ist die Beschleunigung a?

Wie groß sind die Seilkräfte zwischen m1 und der Rolle (FS1) und m2 und der Rolle (FS2)

c.	im Haftreibungsfall, mit μH,max wie in 3a. berechnet,

d.	im Gleitfall ohne Berücksichtigung der Reibungskraft?

4.	Ein homogener Zylinder mit Radius r = 5 cm und der Masse m = 2 kg soll (ohne zu gleiten) aus der Höhe h durch eine Loopingbahn mit Radius R = 40 cm rollen.

(Bitte beachten Sie die Zeichnung: Der Schwerpunkt des Zylinders bewegt sich auf einem Kreis mit Radius R, der Radius der Loopingbahn ist R + r. Die Anfangshöhe h ist der Abstand zwischen dem tiefsten Punkt der Loopingbahn und dem unteren Rand des Zylinders in der Ausgangshöhe.)

a.	Reicht die Ausgangshöhe h=1,475 m, damit der Zylinder die Loopingbahn am höchsten Punkt des Loopings nicht verlässt?

b.	Welche Geschwindigkeit hat der in h=1,475 m losgelassenen Zylinder im höchsten Punkt des Loopings?

c.	Wie groß sind die kinetischen Energien der Translation und der Rotation im Höchstpunkt?

d.	Welche Geschwindigkeit hat der Zylinder am tiefsten Punkt der Bahn?

Verwenden Sie zur Vereinfachung bei allen Aufgaben g = 10 m s-2.

Lösungen:

1.	Man betrachte die Bewegung der Massen entlang einer senkrechten y-Achse.

Für die Masse (1) gilt:			y1t=y0−12g t2

Für die Masse (2) gilt:			y2t=v02 t−12g t2

Die beiden Massen treffen sich zum Zeitpunkt t1 auf halber Höhe, also bei y02.

Für die Masse (1) gilt:			y1t1=y0−12g t12=y02

Für die Masse (2) gilt:			y2t1=v02 t1−12g t12=y02

Lösung für t1:				t1=y0g=10 m10 m s−2=1 s

Lösung für v02:				v02=y02 t1+12 g t1=g y0=10ms

2a.	Legt man die x-Achse des Koordinatensystems in Richtung von 90° und die y-Achse in Richtung von 0°, kann man die Geschwindigkeiten vF und vW in folgender Weise ausdrücken:

Fluggeschwindigkeit:			vF=vF cos45°

Windgeschwindigkeit:			vW=vW cos45°

Grundgeschwindigkeit:			vG=vF+vW

vG=vF+vW cos45°

Betrag:					vG=vF+vG2cos245°+vF−vW2sin245°12

vG=200kmh2 12+100kmh2 1212=158,11 kmh

Winkel θzwischen x-Achse und Vektor der Grundgeschwindigkeit:

tanθ=vF−vW sin45°vF+vW cos45°=100200=12

θ=arctan12=26,56°

Grundkurs:				90°−θ=63,4°

3a.	Die Masse m1 ist größer als die Masse m2. m1 bewegt sich also abwärts, m2 aufwärts.

Kräfte an m1:		abwärts:	Ft1=m1gsin20°=68,404 N

aufwärts:	FH,max1+FS1=μH,maxm1 g⋅cos20°+FS1

FH,max1+FS1=μH,max⋅187,936 N+FS1

Solange sich nichts bewegt gilt:	FS1=FS2

Für die Seilkraft FS2 gilt:		FS2=Ft2+FH,max2

FS2=m2 g⋅sin20°+μH,maxm1+m2 g⋅cos20°

FS2=34,202 N+μH,max⋅281,908 N

Bedingung für Gleiten:			Ft1>FH,max1+Ft2+FH,max2

m1−m2 g⋅sin20°>μH,maxm1+m1+m2 g⋅cos20°

Lösung:					μH,max<m1−m22 m1+m2tan20°=1050⋅0,36397=0,0727

3b.	Betrachte m1. Das D'Alembertsche Prinzip lautet:

iFi−m1 a=0

Summe der Kräfte:			iFi=Ft1−FS1=m1 g⋅sin20°−FS1

Seilkraft FS1 ist:			FS1=MRr+FS2

Drehmoment der Rolle MR:		MR=JR α=12mRr2⋅ar=12mRr a

Seilkraft FS2:				FS2=Ft2+FTr2=m2g⋅sin20°+m2 a

Einsetzen:				m1 g⋅sin20°−12mRa−m2 g⋅sin20°−m2a−m1a=0

Lösung:					a=g⋅m1−m2 sin20°m1+m2+12mR=g⋅1032,5⋅0,3420=1,052 ms2

Teillösungen:				Ft1=m1g⋅sin20°=68,404 N

Ft2=m2g⋅sin20°=34,202 N

FTr1=m1a=21,047 N

FTr1=m1a=10,524 N

MRr=12mRa=2,631 N

Probe:					Ft1−Ft2−MRr−m1a−m2a=0

68,404−34,202−2,631−21,047−10,524 N=0 N

3c.	Haftreibungsfall:			FS1=FS2

Probe für FS1:				FS1=Ft1−FH.max1=m1g⋅sin20°−μH,maxm1 g⋅cos20°

FS1=68,404 N−13,681 N=54,723 N

Probe für FS2:				FS2=Ft2+FH.max2

FS2=m2g⋅sin20°+μH,maxm1+m2 g cos20°

FS2=34,202 N+20,421 N=54,723 N

3d.	Gleitfall:				FS1>FS2

Probe für FS1:				FS1=Ft1−FTr1=68,404 N−21,047 N=47,357 N

Probe für FS2:				FS2=Ft2+FTr2=34,202 N+10,524 N=44,726 N

Differenz:				FS1−FS2=47,357 N−44,726 N=2,631 N

4a.	Bedingung für die Kräfte im höchsten Punkt der Loopingbahn:

Zentrifugalkraft ist größer gleich der Gewichtskraft

FZf=mv2R≥FG=m g

Für Geschwindigkeit folgt:	v2≥R g

Energieerhaltungssatz:		Epoth=Ekintrans+Ekinrot+Epot2R

Für die kleinsten Höhe hmin gilt:	vmin2=R g

m g hmin=12m vmin2+12J ωmin2+m g 2R

.	Rollen ohne Gleiten:		vmin=r⋅ωmin

Es folgt:				ωmin2=vmin2r2=R gr2

mit Trägheitsmoment:		J=12 m R2		(homogener Zylinder)

erhält man:			m g hmin=12m R g+1212m r2R gr2+m g2R

Kürze m und g:			hmin=12R+14R+2 R=114R

Lösung:				hmin=1,1 m<1,475 m=h

Die Höhe h=1,475 m ist also ausreichend.

4b.	Energieerhaltungssatz:		m g h=12mv2 +1212m r2v2r2+m g2R

m g h−2R=12mv2 +14mv2=34mv2

Lösung:				v=43g h−2R=43g 1,475m−0,8m=3ms

4c.	Kin. Energie Translation:	Ekintrans=12 m v2=12⋅2 kg⋅3ms2=9 J

Kin. Energie Rotation:		Ekinrot=12 J ω2=1212m r2 v2r2=14m v2=12Ekintran=4,5 J

Potentielle Energie:		Epot2R=m g 2 R=2 kg⋅10m s−2⋅2⋅0,4 m=16J

Kontrolle:

Anfangsenergie:		Epoth=m g h=29,5 J

Energieerhaltungssatz:		Ekintrans+Ekinrot+Epot2R=9 J+4,5 J+16 J=29,5 J

4d.	Am tiefsten Punkt der Bahn ist die Summe der kinetischen Energien Ekin,ttrans und Ekin,trot gleich der potentiellen AnfangsenergieEpoth:

Ekin,ttrans+Ekin,trot=Epoth=m g h=29,5 J

Epoth=12m vt2+1212m r2vt2r2=34m vt2

Geschwindigkeit am Tiefpunkt:vt=43⋅m⋅Epoth=43⋅2⋅29,5ms=4,43ms