Fachhochschule Hannover                                                                                                     18. 01. 03

Fachbereich Maschinenbau                                                                                                Zeit: 90 min

Fach: Physik 1                                                                                    Formelsammlung zur Vorlesung

1.	Für einen PKW mit zulässiger Gesamtmasse m=2150kg soll der Bremsvorgang auf gerader und kreisförmiger Strecke verglichen werden Die Haftreibungszahl zwischen den PKW Reifen und trockenem Asphalt beträgt μH,max=0,9. (Zur Vereinfachung soll angenommen werden, dass der Wert der Haftreibungszahl μH,max unabhängig von der Kraftrichtung ist.)

a. Wie groß darf die Bremsverzögerung sein, damit der PKW nicht rutscht?

b. Bestimmen Sie für eine Anfangsgeschwindigkeit von v0=120km/h den kürzesten Bremsweg sowie die entsprechende Bremszeit auf gerader Strecke.

c. Welche Bremsleistung ist erforderlich?

d. Betrachten Sie zum Vergleich einen Bremsvorgang in einer Kurve (kreisförmige Strecke mit einem Kurvenradius von 150 m) mit gleicher Anfangsgeschwindigkeit (v0=120km/h). Wie groß kann die Bremsverzögerung in diesem Fall höchstens sein?

e. Bestimmen Sie den Bremsweg und die Bremszeit (für eine als konstant angenommene Bremsverzögerung) bei der Kreisfahrt.

2.	Die Masse m = 1 kg rutscht mit der Anfangsgeschwindigkeit v0 = 4 m/s aus einer Höhe von h0 = 0,5 m eine schiefe Ebene mit Steigungswinkel  = 30° hinab. Anschließend rutscht sie auf einer Strecke s12 = 2 m horizontal weiter und trifft am Ende auf eine Feder mit der Federkonstanten D=5000 N/m. Die Gleitreibungszahl beträgt auf dem gesamten Weg μG=0,2.

m, v0

3

2

s12

x

h0



0

1

a. Berechnen Sie die Gesamtenergie Eges, die kinetischen Energien Ekin und die Reibungsarbeiten WR in den Punkten 1 und 2 der Bahn, sowie die an der Feder geleistete Verformungsarbeit WE3 im Punkt 3.

b. Wie groß ist der Federweg x?

c. Wie groß müsste die Anfangsgeschwindigkeit v0' gewählt werden, damit die Masse nach dem Rückprall wieder genau die Anfangshöhe h0 ohne Geschwindigkeit erreicht?

(Vernachlässigen Sie zur Vereinfachung die Reibung auf dem Federweg x)

3.	Man vergleiche einen Vollzylinder und einen (dünnwandigen) Hohlzylinder, beide mit gleicher Masse m=1 kg und gleichem RadiusR=0,1 m, um die ein Faden gewickelt ist, dessen Ende an einer Aufhängung befestigt ist.

a. Mit welcher Beschleunigung fallen die Zylinder jeweils?

b. Wie groß sind die Seilkräfte?

c. Wie groß sind die Winkelbeschleunigungen?

d. Welche Zeit benötigen die Zylinder für eine Fallstrecke von s=1 m?

e. Welche Geschwindigkeit und welche Winkelgeschwindigkeit besitzen die Zylinder bei s=1 m?

f. Wie groß sind die kinetischen Energien der Translation und der Rotation der Zylinder bei s=1 m?

4.	Zwei Schwungscheiben mit den Massen m1=0,5 kg und m2=1 kgund gleichem Radius R=0,15 msind auf einer gemeinsamen Achse montiert. Scheibe 1 dreht sich mit der Drehzahl n1=2000 min−1, während die andere Scheibe still steht. Die Scheiben werden zusammen gekuppelt und drehen anschießend gemeinsam.

a. Wie groß ist die gemeinsame Drehzahl nach dem Kupplungsvorgang?

b. Welche Energie wird bei dem Kupplungsvorgang in Wärme verwandelt?

c. An der Kupplung wird ein Drehmoment von 1 Nm gemessen. Wie lange dauert der Kupplungsvorgang?

Verwenden Sie zur Vereinfachung bei allen Aufgaben g = 10 m s-2

Lösungen:

1a.	Bedingung: Betrag der Haftreibungskraft FH=μH,max⋅FN=μH,maxmg größer gleich Betrag der von der Bremsverzögerung erzeugten Trägheitskraft aB.

Trägheitskraft:				Fa=m⋅aB

Betrag der Bremsverzögerung: 		aB≤μH,max⋅g=0,9⋅10 ms2=9 ms2

Maximale Bremsverzögerung:		aB=−9 ms2

1b.	Für die Bremsverzögerung gilt:		aB=ΔvΔt=0−v0tB−0

für die Bremszeit folgt:			tB=0−v0aB=−v0aB=−33,33 m/s−9 m/s2=3,7 s

Bremsweg für aB=−9m/s2:		sB=v0⋅tB+12⋅aB⋅tB2=−v02aB+12aBv02aB2=−v022aB=61,7 m

1c.	Bremsleistung:				P=F⋅v=m⋅aB⋅v0=2150 kg⋅9m/s2⋅33,3m/s=−644 kW

1d.	Die Gesamtbeschleunigung agesergibt sich durch Vektoraddition der Radialbeschleunigung aRund der tangential wirkenden Bremsverzögerung aB.

Für die Beträge gilt: 			ages=aR2+aB2und aB=ages2−aR2

Radialbeschleunigung: 			aR=v02R=33,332 m2/s2150 m=7,41 ms2

Für die Gesamtbeschleunigung gilt: 	FR=μH,max⋅m⋅g≥m⋅ages=FTrund ages≤9 ms2

Maximale Bremsverzögerung:		aB=ages2−aR2≤5,11ms2

1e.	Bremsweg für aB=−9m/s2:		sB=v0⋅tB+12⋅aB⋅tB2=−v02aB+12aBv02aB2=−v022aB=108,7 m

für die Bremszeit folgt:			tB=0−v0aB=−v0aB=−33,33 m/s−5,11 m/s2=6,52 s

2a.	Gesamtenergie:				Eges=m g h0+12m v02=5 J+8 J=13 J

Reibungsarbeit auf der Strecke 01:	WR01=μG FN s01=μG m g cos30°h0sin30°=1,732 J

Kinetische Energie im Punkt 1:		Ekin1=Eges−WR01=13−1,732 J=11,268 J

Reibungsarbeit auf der Strecke 12:	WR12=μG FN s12=μG m g s12=4 J

Reibungsarbeit auf der Strecke 02:	WR02=WR01+WR12=5,732 J

Kinetische Energie im Punkt 2:		Ekin2=Eges−WR02=13−5,732 J=7,268 J

Verformungsarbeit (Feder) im Punkt 3:	WE3=Ekin2=7,268 J

2b.	Federweg:				da WE3=12 D x2, folgt: x=2⋅WE3D=0,0539 m≃5,4 cm

2.c.	Die kinetische Anfangsenergie im Punkt 0 muss gleich der Summe aller Reibungsarbeiten sein.

Kinetische Anfangsenergie:		Ekin0=12 m v0'2=2⋅WR01+WR12=11,464 J

Anfangsgeschwindigkeit:			v0'=4⋅WR01+WR01m=4,79ms

3a.	Die Gewichtskraft der Zylinder ist: 	FG=m⋅g

Die Rotation der Zylinder beruht auf einer Winkelbeschleunigung α, die durch das Drehmoment MZ erzeugt wird.

Es gilt:					MZ=J⋅α

Das Drehmoment MZ, entsteht durch die Seilkraft FS.

Es gilt:					FS=MZR

Gewichtskraft FG und Seilkraft FS sind entgegengesetzt gerichtet.

Es gilt (D-Alembertsches Prinzip):		FG−FS−ma=0=mg−J⋅αR−ma

Rollbedingung:				α=aR

Massenträgheitsmoment des Vollzylinders:	JVZ=12mR2

Massenträgheitsmoment des Hohlzylinders:	JHZ=mR2

Beschleunigung des Vollzylinders:		aVZ=23g=6,66 ms2

Beschleunigung des Hohlzylinders:	aHZ=12g=5 ms2

3.b.	Seilkraft beim Vollzylinder:		FSVZ=12m⋅aVZ=3,33 N

Seilkraft beim Hohlzylinder:		FSHZ=m⋅aHZ=5 N

3.c.	Winkelbeschleunigung beim Vollzylinder:	αVZ=aVZR=6,66 m/s20,1 m=66,6 s−2

Winkelbeschleunigung beim Hohlzylinder:	αHZ=aHZR=5 m/s20,1 m=50 s−2

3.d.	Fallzeit des Vollzylinders für s=1 m:	tVZ=2⋅saVZ=2 m6,66 m/s2=0,548 s

Fallzeit des Hohlzylinders für s=1 m:	tHZ=2⋅saHZ=2 m5 m/s2=0,632 s

3.e.	Man kann unterschiedliche Lösungsverfahren verwenden.

Beispiel 1: Energieerhaltungssatz: 		mgh=Ekintrans+Ekinrot=12mv2+12Jω2

Rollbedingung:				ω=vR

Vollzylinder:				mgh=12mv2+1212mR2 v2R2=34mv2

Hohlzylinder:				mgh=12mv2+12mR2 v2R2=mv2

Geschwindigkeit VZ für s=1 m:		v=43gh=3,65 ms

Geschwindigkeit HZ für s=1 m:		v=gh=3,16 ms

Beispiel 2: Kinematik

Geschwindigkeit VZ für s=1 m:		vVZ=aVZ⋅tVZ=6,66 ms2⋅0,548 s=3,65ms

Winkelgeschwindigkeit:			ωVZ=vVZR=36,5 s−1

Geschwindigkeit HZ für s=1 m:		vHZ=aHZ⋅tHZ=5 ms2⋅0,632 s=3,16 ms

Winkelgeschwindigkeit:			ωHZ=vVZR=31,6 s−1

3.f.	Vollzylinder:				EkintransVZ=12mv2=12m⋅43gh=23mgh=6,66 J

EkinrotVZ=12Jω2=1212mR2v2R2=14m⋅43gh=13mgh=3,33 J

Hohlzylinder:				EkintransHZ=12mv2=12m⋅gh=5 J

EkinrotHZ=12Jω2=12mR2v2R2=12m⋅gh=5 J

4a.	Trägheitsmoment der Scheibe 1:		J1=12m1R2=0,005625 kg m2

Trägheitsmoment der Scheibe 2:		J2=12m2R2=0,01125 kg m2

Drehimpuls vor dem Kupplungsvorgang:	L1=J1 ω1=J1 2π n1=1,1780 kg m2 s−2

Drehimpuls nach dem Kupplungsvorgang:	Lg=J1+J2 ωg=J1+J2 2π ng

Drehimpulserhaltungssatz:		L1=Lg

Drehzahl nach der Kupplung:		ng=J1J1+J2⋅n1=m1m1+m2⋅n1=13⋅n1=666,7 min−1

4b.	Anfangsenergie:				Erot1=12J1 ω12=14 m1 R2 4π2 n12=123.37 J

Endenergie:				Erotg=12J1+J2 ωg2=14 m1+m2 R2 4π2 ng2=41,123 J

Energieerhaltungssatz:

Energieverlust:				Q=Erot1⋅1−m1m1+m2=123,37 J ⋅ 0,66666=82,247 J

Relativer Energieverlust:			QErot1=1−m1m1+m2=66,6 %

4c.	Winkelbeschleunigung für Scheibe 1:	α1=ωg−ω1Δt=2π⋅ng−n1Δt=−2π ⋅1333,4 min−1Δt

Winkelbeschleunigung für Scheibe 2:	α2=ωg−0Δt=2π⋅ng−0Δt=2π ⋅666,7 min−1Δt

Drehmoment an Scheibe 1:		M1=J1⋅α1=−0,005625 kg m2⋅139,63 s−1Δt=−0,7854 kg m2sΔt

Drehmoment an Scheibe 2:		M2=J2⋅α2=0,01125 kg m2⋅69,82 s−1Δt=+0,7854 kg m2sΔt

Kuppelungsdauer:			Δt=0,7854 kg m2 s−1M=0,7854 kg m2 s−11 kg m2 s−2=0,7854 s