Fachhochschule Hannover                              Klausur                                                        14.03.2003

Fachbereich Maschinenbau                                                                                                Zeit: 90 min

Fach: Physik 1                                                                                    Formelsammlung zur Vorlesung

Verwenden Sie mit Ausnahme der Aufgabe 5 zur Vereinfachung g = 10 m s-2

1.	Ein Fahrzeug (Nr. 1) durchfährt aus dem Stand eine 0,5 km lange Strecke zwischen zwei Ampeln im Stadtverkehr. Zunächst beschleunigt das Fahrzeug bis zum Erreichen einer Geschwindigkeit von vmax=54 km h−1, fährt dann einige Zeit mit konstanter Geschwindigkeit und bremst dann gleichmäßig ab. Der Betrag der Bremsverzögerung ist doppelt so groß wie der Betrag der Anfangsbeschleunigung.

a. Skizzieren Sie das a-t-, das v-t- und das s-t-Diagramm.

b. Die gesamte Fahrzeit beträgt 50 s. Wie groß sind die Beschleunigung a0 und die Bremsverzögerung ab?

c. Wie lang sind die Streckenabschnitte der beschleunigten und der gleichförmigen Bewegung und der Bremsweg?

d. Fahrzeug Nr. 1 wird beim Start von einem anderen Fahrzeug Nr. 2 mit v2=36 km h−1überholt. Fahrzeug Nr. 2 fährt mit konstanter Geschwindigkeit weiter. Nach welcher Strecke überholt Fahrzeug Nr 1 das Fahrzeug Nr. 2?

(Falls Sie in Aufg. 1.b keine Lösung für a0 finden können, rechnen Sie in den Aufg. 1.c und 1.d. mit einem angenommenen Wert von a0=2 m s−2 weiter. Beachten Sie, dass für diesen angenommen Wert die Fahrzeit für die Gesamtstrecke nicht 50 s beträgt!)

2.	Ein Schmied bearbeitet ein Werkstück (Masse: mW=1 kg) mit einem Hammer (Masse: mH=5 kg) auf einem Amboss (Masse: mA=100 kg). Betrachten Sie den Schlag als vollkommen unelastisch. Die Wechselwirkung des Amboss mit der Unterlage muss nicht berücksichtigt werden.

a. Welcher Anteil der kinetischen Energie des Hammers dient der Verformung des Werkstückes?

3.	Ein Körper mit der einer Masse von 30 g soll mit einer Feder (Federkonstante: D = 1000 N/m) in eine Schleifenbahn (Loopingbahn) mit Radius r=0,5 mgeschossen werden.

Zunächst soll der Körper als ein Massenpunkt betrachtet werden, der die Bahn reibungsfrei durchläuft.

a. Wie stark muss die Feder gespannt werden, damit der Körper die Loopingbahn durchläuft ohne herabzufallen?

b. Wie groß ist die Normalkraft am unteren Punkt der Bahn?

Betrachten Sie jetzt eine Kugel gleicher Masse mit Radius rK=1 cm.

c. Wie stark muss die Feder in diesem Fall gespannt werden, damit die Kugel die Loopingbahn durchläuft ohne herabzufallen?

d. Wie groß sind Epot, Ekintrans und Ekinrot im oberen Punkt?

4.	Betrachten Sie die drei Massen m1=2 kg, m2=1 kgund m3=3 kg in der rechts abgebildeten Anordnung. Der Winkel beträgt α=30°.

Zunächst sollen die Seilmasse, die Rollenmassen und die Reibungskräfte vernachlässigt werden.

a. Mit welcher Beschleunigung bewegen sich die Massen?

b. Wie groß sind die Seilkräfte in den Punkten 1 und 2?

2

1

Die zylindrischen Umlenkrollen besitzen eine Masse von mR=1 kg, die Gleitreibungszahl betrage μG=0,1.

c. Mit welcher Beschleunigung bewegen sich jetzt die Massen?

d. Wie groß sind die neuen Seilkräfte in den Punkten 1 und 2?

5.	(Zusatzsaufgabe) Aus der Anziehungskraft zwischen zwei Massen und dem Abstand kann man mit Hilfe des Gravitationsgesetzes deren Masse bestimmt werden. Kugelförmige Körper können dabei als Massenpunkte am Ort ihres Schwerpunktes angesehen werden. (Gravitationskonstante G = 6,67 10-11 N m2 kg-2, Erdbeschleunigung: g=9,80665ms2 ).

a. Wie groß ist die Erdmasse mE, wenn der Erdradius RE = 6370 km beträgt?

Lösungen:

a

1a.

a0

t

-2 a0

t

v

sv

sa

sb

t

s

t

ta

tv

tb

1b.	Beschleunigung:				a0=ΔvΔt=vmaxta                                                                           (1)

für die Beschleunigungszeit gilt:		ta=vmaxa0                                                                                     (2)

Für die Bremsverzögerung gilt:		aB=ΔvΔt=0−vmaxtb−0=−vmaxtb                                                       (3)

für die Bremszeit folgt:			tB=0−vmaxaB=−vmaxaB                                                                 (4)

Es gilt laut Aufgabenstellung:		ab=−2 a0

es folgt für die Bremszeit:			tb=−vmaxab=−vmax−2 a0=12 ta                                                    (5)

Zeit mit maximaler Geschwindigkeit:	tv=vmaxsv                                                                                      (6)

Für die Gesamtstrecke gilt:		sges=sa+sv+sb                                                                        (7)

Es folgt:					sges=12a0ta2+vmaxtv+vmaxtb+12abtb2                                   (8)

Für die Gesamtzeit gilt:			tges=ta+tv+tb=ta+tv+12ta=32ta+tv                                (9)

Einsetzen von (1) (5) und (8) in (7):

sges=12vmaxtata2+vmaxtges−32vmaxa0+vmaxvmax2⋅a0+12−2 a0vmax2⋅a02         (10)

Es folgt:			sges=12vmax2a0+vmaxtges−32vmax2a0+12vmax2a0−14vmax2a0=−34vmax2a0+vmaxtges             (11)

Lösung für die Beschleunigung:		a0=3⋅vmax24⋅vmaxtges−sges=0,675 ms2                                          (12)

Bremsverzögerung:			ab=−2 a0=−1,35 ms2                                                              (13)

1c.	Beschleunigungsstrecke:			sa=12a0vmaxa02=12vmax2a0=166,66 m

Strecke mit vmax:				sv=vmaxtv=vmaxtges−32 ta=vmaxtges−32vmax2a0=250 m

Bremsweg:				sb=vmaxtb+12abtb2=12vmax2a0+12−2a0vmax24a02=14vmax2a0=83,33 m

1d.	Vorüberlegung:

Fahrzeug Nr. 1 benötigt bis zum Bremsen:	t1=vmaxa0+svvmax=22,22 s+16,66 s=38,888 s

Fahrzeug Nr.2 benötigt für 166,66 m:	t21=166 ,66m10 m/s=16,666 s

Fahrzeug Nr. 2 benötigt für 250 m:		t22=250 m10 m/s=25,0 s

Fahrzeug Nr. 2 hat nach 38,888 s eine Strecke von 388,88 m gefahren, während Fahrzeug Nr. 1 bereits 416,66 m weit gekommen ist. Folgerung: Fahrzeug Nr. 1 überholt Fahrzeug Nr. 2 während der gleichförmigen Bewegung mit vmax.

Der Überholvorgang erfolgt zum Zeitpunkt t'. Beide Fahrzeuge haben zum Zeitpunkt t' die selbe Wegstrecke zurückgelegt.

Fahrzeug Nr. 1				s't'=12a0ta2+vmax⋅t'−ta

Fahrzeug Nr. 2:				s't'=v2⋅t'

Für die Zeit bis zum Überholpunkt folgt:	t'=12vmax2a0vmax−v2=33,33 s

Fahrtstrecke für Fahrzeug Nr. 1:		s't'=12vmax2a0+vmax⋅t'−ta=166.66 m+166,66 m=333,3 m

Fahrtstrecke für Fahrzeug Nr. 2:		s't'=v2⋅t'=333,3 m

2a.	Der Schlag mit dem Hammer auf das Werkstück und den Amboss überträgt Impuls und deshalb hat das Gesamtsystem (Amboss + Werkstück + Hammer) nach dem Schlag eine Geschwindigkeit ungleich Null. (Diese wird dann von der Unterlage des Amboss bedämpft.)

Impulserhaltungssatz:			mHvH=mH+mA+mW⋅u

Energieerhaltungssatz:			Ekin0=12mHvH2=12mH+mA+mW⋅u2+Q

Es folgt:					QEkin0=1−mHmH+mA+mW=95,3 %

3a.	Kräfte im oberen Punkt der Schleifenbahn:

Gewichtskraft (1) radial zum Zentrums	FG=m g

Zentrifugalkraft (2) radial nach außen:	FZ=mvo2r

Bedingung:(2)≥(1)			FZ≥FG

Es folgt:					vo2≥g r

Nach dem Energieerhaltungssatz wird die Spannarbeit der Feder in kinetische und potentielle Engergie umgesetzt.

Energieerhaltungssatz:			12D x02=12 m vo2+m g h

Es folgt mit vo2≥g r und h=2 r:		12D x02≥12m g r+m g 2 r

Lösung:					x0≥5 m g rD=0,0274 m

3b.	Kräfte im unteren Punkt der Schleifenbahn:

Gewichtskraft (1) radial nach außen:	FG=m g

Zentrifugalkraft (2) radial nach außen:	FZ=mvu2r

Normalkraft:				FN=FG+FZ

Die potentielle Energie im unteren Punkt der Schleifenbahn ist gleich Null. Die Spannarbeit der Feder wird komplett in kinetische Energie umgewandelt.

Energieerhaltungssatz:			12D x02=12 m vu2

Es folgt:					vu2=Dm x02

Normalkraft:				FN=mg+D x02r =m g+Dr5 m g rD=6 m g=1,8 N

3c.	Abschuss einer Kugel:

Bedingung für vo wie in 3b.:		vo2≥g r−rK

Energieerhaltungssatz:			12D x02=12 m vo2+12JKω2+m g h'

Massenträgheitsmoment der Kugel:	JK=25m rK2

Aus der Rollbedingung folgt: 		ω=vorK		(Näherung für rK<<r)

Es folgt:					12D x02=12 m vo2+1225m rK2vo2rK2+m g 2 r−rK

D x02=m vo2+25m vo2+4 m g r−rK =75m vo2+4 m g r−rK

Es folgt:					x0 =75m vo2+4 m g r−rKD

Lösung:				x0 ≥75m g r−rK+4 m g r−rKD=275m g r−rKD=0,02817 m

3d.	Abschuss einer Kugel mit der Federspannung x0=0,02817 m.

Spannarbeit der Feder:			We=12D x02=0,3969 J

Potentielle Energie:			Epot=m g2r−2rK=0,294 J

Kinetische Energie der Translation:	Ekintrans=12m v02=12m g r−rK =0,0735 J

Kinetische Energie der Rotation:		Ekinrot=12Jω2m =1225m rK2vo2rK2=2512m vo2 =25Ekintrans=0,0294 J

4a.	Summe der Kräfte an der Masse m1:	F1=m1g−FS1

Seilkraft im Punkt 1:			FS1=m3gsinα+m3a+m2a

D'Alembertsches Prinzip:			F1−m1a=0

Beschleunigung:				a=g⋅m1−m3sinαm1+m2+m3=g⋅0,08333=0,833ms2

4b.	Seilkraft im Punkt 1:			FS1=m3gsinα+m3a+m2a=18,332 N

Seilkraft im Punkt 2:			FS2=m3gsinα+m3a=17,499 N

4c.	Summe der Kräfte an der Masse m1:	F1=m1g−FS1

Kraft für Drehmoment an einer Rolle:	FM=MR=J⋅αR=12mRR2 aR2=12mRa

Kraft für Drehmoment an beiden Rollen:	2⋅FM=mR a

Reibungskräfte:				FR3+FR2=μGm3gcosα+μGm2g

Seilkraft im Punkt 1:			FS1=m3gsinα+m3a+FR3+m2a+FR2+mRa

D'Alembertsches Prinzip:			F1−m1a=0

m1g−FS1−m1a=0=m1g−m3gsinα+m3a+FR3+m2a+FR2+mRa−m1a

m1g−m3gsinα−m1a−m3a−m2a−mRa−FR2−FR3=0

m1g−m3gsinα−am1+m3+m2+mR−μGgm3cosα+m2=0

Beschleunigung:				a=gm1−m3sinα−μGm3cosα+m2m1+m3+m2+mR=g⋅0,02=0,2ms2

4d.	Seilkraft im Punkt 1:			FS1=m3gsinα+a m2+m3+mR+μG g m3cosα+m2

FS1=15,00+1,001+3,598 N=19,599 N

Seilkraft im Punkt 2:			FS2=m3gsinα+a m3+μG g m3cosα

FS2=15,000+0,601+2,598 N=18,199 N

5a.	Zusatzaufgabe:

Auf die Masse m wirkt auf der Erdoberfläche die Gewichtskraft 	FG=m g:

Ursache der Gewichtskraft ist die Gravitationskraft:			m g=Gm⋅mERE2

Lösung:								mE=g⋅RE2G=5,97⋅1024 kg