Fachhochschule Hannover                                                                                                     20. 01. 04

Fachbereich Maschinenbau                                                                                                Zeit: 90 min

Fach: Physik 1                                                                                    Formelsammlung zur Vorlesung

1.	Ein PKW mit einer Masse von m=1500 kg wird auf einer 1000 m langen geraden Strecke getestet: Er wird von 0 – 100 km/h in 11,2 s beschleunigt, fährt anschließend mit konstanter Geschwindigkeit und wird auf den letzten 100 m bis zum Stillstand abgebremst.

a.	Skizzieren Sie die a-t, v-t und s-t-Diagramme.

b.	Bestimmen Sie die Beschleunigung a0 und die Beschleunigungsstrecke sa.

c.	Wie lang ist der Streckenabschnitt, der mit konstanter Geschwindigkeit gefahren wird?

d.	Welche maximale kinetische Energie besitzt das Fahrzeug? Schätzen Sie die Rotationsenergie der vier Räder, für einen Durchmesser D=0,6 m und einer Radmasse mR=17,5 kg.

e.	Wie groß sind die Bremsverzögerung ab und die Bremszeit tb?

f.	Wie groß könnte die Bremsverzögerung bei einer Haftreibungszahl μH,max=0,85 maximal sein?

g.	Bestimmen Sie die größte Motorleistung beim Beschleunigen und die mittlere Leistung beim Bremsen.

Betrachten Sie zum Vergleich eine Testfahrt auf kreisförmiger Strecke mit R = 160 m:

h.	Wie groß ist die Beschleunigung ages bei konstanter Bahngeschwindigkeit von vB=100 kmh? In welche Richtung zeigt der Beschleunigungsvektor?

i.	Wie groß könnte die Bremsverzögerung bei der Kreisfahrt maximal sein, wenn die Haftreibungszahl unabhängig von der Richtung der wirkenden Kräfte μH,max=0,85 beträgt?

2.	Die Massen m1 und m2 = 1 kg sind in der gezeigten Anordnung mit einem Seil verbunden, das durch eine (voll-) zylinderförmige Umlenkrolle mit mR = 1 kg umgelenkt wird. Die Masse des Seils kann vernachlässigt werden. Der Steigungswinkel der schiefen Ebene beträgt θ=30°, die Haftreibungszahl μH,max=0,3 und die Gleitreibungszahl μG=0,25.

a.	Bei m1>mgrenz gleitet m1 nach links (Hang abwärts). Wie groß ist mgrenz?

b.	Wie groß ist die Beschleunigung a, wenn bei m1≃mgrenz die Massen zu gleiten beginnen?

c.	Wie groß sind die Seilkräfte links und rechts der Rolle (FlinksH und FrechtsH) im Haftreibungsfall?

d.	Wie groß sind die Seilkräfte (FlinksG und FrechtsG) im Gleitreibungsfall?

e.	Die potentielle Energie im Haftreibungsfall sei Null. Berechnen Sie für den Gleitreibungsfall die Reibungsarbeit und die kinetischen und potentiellen Energien zum Zeitpunkt, an dem m2 um s2=1 m angehoben worden ist und zeigen Sie die Gültigkeit des Energieerhaltungssatz.

3.	Ein Junge (mJ = 25 kg) springt tangential mit einer Geschwindigkeit von vJ=2,5 m s−1auf ein sich nicht drehendes Karussell mit Radius RK = 2 m und Masse mK = 500 kg.

a.	Mit welcher Winkelgeschwindigkeit ωK dreht sich das Karussell nach dem Aufsprung?

b.	Berechnen Sie die kinetischen Energien vor und nach dem Aufsprung. Bleiben die mechanischen Energien erhalten?

c.	Der Junge springt mit einer Geschwindigkeit, die gleich der Tangentialgeschwindigkeit am Aufsprungpunkt ist, auf ein sich drehendes Karussell. Prüfen Sie auch in diesem Fall den Energieerhaltungssatz.

Verwenden Sie zur Vereinfachung bei allen Aufgaben g = 10 m s-2.

Lösungen:

1a.

1b.	Geschwindigkeit v0:		v0=100 kmh3,6 kmhms=27,77 ms

Beschleunigung:		a0=ΔvΔt=v0ta=27,7711,2ms2=2,48ms2

Beschleunigungsstrecke:	sa=12a0 ta2=155,55 m

1c.	Strecke mit v0:			sv=s1−sa=900 m−155,55 m=744,45 m

1d.	Kinetische Energie:		Ekintrans=12m v02=12 ⋅1500 kg⋅ 27,772m2s2=578 kJ

Rotationsenergie:		Ekinrot=12 J ω2

Winkelgeschwindigkeit:	ω=v0R=v0D2=27,770,3 s−1=92,57 s−1

Massenträgheitsmoment:	JHohlzylinder=mR R2=17,5⋅0,32 kg m2=1,575 kg m2

JVolllzylinder=JVZ=12mR R2=17,52⋅0,32 kg m2=0,787 kg m2

Für ein Rad:

Ekinrot>12 JVZ ω2=12⋅ 0,787⋅92,572 J=3,37 kJ=0,0058 Ekintrans

Für vier Räder:	(HZ)		Ekinrot<27 kJ=0,047 Ekintrans oder EkinrotEkintrans<4,7 %

(VZ)		Ekinrot>13,5 kJ=0,023 Ekintrans oder EkinrotEkintrans>2,3 %

1e.	Bremsweg:			sb=v0 tb+12abtb2

Bremsverzögerung:		ab=ΔvΔt=0−v0tb−0=−v0tb	es folgt:	tb=−v0ab

Einsetzen ergibt:		sb=−v0v0ab+12abv02ab2=−12⋅v02ab

Bremsverzögerung:		ab=−12⋅v02sb=−12 27,772 m2 s−2100 m=−3,85ms2

Bremszeit:			tb=−v0ab=−27,77 m s−1−3,85 m s−2=7,2 s

1f.	Bed. für die Bremskraft:	Fb=m abmax=μH,max m g=FH,max

Max. Bremsverzögerung:	abmax=μH,max⋅g=0,85⋅10ms2=8,5ms2

1g.	Maximale Motorleistung:	Pamax=Fa⋅v=m a0 v=1500 kg⋅2,48ms2⋅27.77ms=103 kW

Mittlere Bremsleistung:	Pbmittel=Fb⋅v=m ab v02=1500 kg 3,85ms2 27,772ms=80 kW

Alternativ:			Pbmittel=Ekintranstb=578 kJ7,2 s=80 kW

1h.	Die Gesamtbeschleunigung agesbei der Kreisfahrt ergibt sich in folgender Form aus der Tangentialkomponente at (= aB Bahnbeschleunigung) und der Normalkomponente an (= aR Radialbeschleunigung):

ages=at2+an2

Tangentialbeschleunigung:	at=aB=0

Normalbeschleunigung:	an=ar=vB2r

Bahngeschwindigkeit:		vB=v0=27,77 m s−1

Gesamtbeschleunigung:	agestE=at2+vB4r2=0+27,7741602ms2=4,82ms2

Der Beschleunigungsvektor zeigt radial auf den Mittelpunkt der Kreisbahn.

1i.	Bed. für die Bremskraft:	FB=m agesmax=μH,max m g=FH,max

Max. Beschleunigung:		agesmax=μH,max⋅g=0,85⋅10ms2=8,5ms2

Max. Bremsverzögerung:	atmax=agesmax2−vB4r2=8,52−27,774r2ms2=7,00ms2

2a.	Hangabtriebskraft an m1:	Ft1=m1 g sinθ

Reibungskraft an m1:		FRH1=μH,max Fn1=μH,max m1 g cosθ

Seilkraft an m1:			FS1=FG2=m2 g

Bedingung für mgrenz:		Ft1=FRH1+FS1

mgrenz g sinθ=μH,max mgrenz g cosθ+m2 g

Lösung				mgrenz=m2sinθ−μH,max cosθ=1 kg0,5−0,3⋅0,866=4,16 kg

Ergebnisse für die Kräfte:	Ft1=20,8 N,		FRH1=10,8 N,		FS1=10 N

2b.	Ansatz: D’Alembertsches Prinzip angewandt auf die Masse m1:

Ft1−FRG1−FS1−m1 a=0

Kraft für Drehmoment an mR:	FM=MR=J αR

Seilkraft an m1:			FS1=FM+FS2=MR+m2 g+m2 a

FS1=J⋅αR+m2 g+m2 a=12mR R2 aR2+m2 g+m2 a

Einsetzen:			m1 g sinθ−μG m1 g cosθ−12mR a−m2 g−m2 a−m1 a=0

g  m1 sinθ−μG cosθ−m2 −a 12mR +m2 +m1=0

Lösung:				a=m1 sinθ−μG cosθ−m212mR +m2 +m1g

a=4,16 kg 0,5−0,25⋅0,866−1 kg5,66 kgg=0,179365,66g=0,317ms2

2c.	Haftreibungsfall:		FlinksH=Ft1−FR2=m1 g sinθ−μH,maxm1 g cosθ

FrechtsH=m2 g=10 N

Die Seilkräfte links und rechts von der Umlenkrolle sind gleich.

2d.	Gleitreibungsfall:		FlinksG=Ft1−FR1−Fa1=m1 g sinθ−μGm1 g cosθ−m1 a

FrechtsG=m2 g+m2 a=10 N+0,317 N=10,32 N

Kontrolle:			FlinksG=FM+FrechtsG

Kraft an der Rolle:		FM=12mR a=0,16 N

FlinksG=10,48 N=FM+FrechtsG=0,16 N+10,32 N

Die Seilkräfte links und rechts von der Umlenkrolle sind nicht gleich. Die Differenz ist die Kraft FM, die das Drehmoment M an der Umlenkrolle erzeugt.

2e.	Wenn die Masse m2 um s2=1 m gehoben wird, wird Hubarbeit geleistet, die die potentielle Energie von m2 erhöht, also Epot2>0.

Epot für m2:			Epot2=m2 g s2=+10 J

Die Masse m1 wird dagegen um h1=s2 sinθ abgesenkt. Deshalb ist die potentielle Energie von m1 kleiner als in der Ausgangsposition: Epot1<0.

Epot für m1:			Epot1=−m1 g h1=−m1 g s2 sinθ=−20,8 J

Reibungsarbeit an m1:		WR1=μG Fn1 s1=μG m1 g cosθ s2=+9,0 J

Die beiden Massen werden mit a=0,317 m s−2 entlang einer Wegstrecke von s2=1 m gleichmäßig beschleunigt.

Es gilt:				s2=12a t12	und:	v1=a t1

Es folgt:				s2=12 av12a2=v122 a	und damit:	v12=2 a s2

Kin. Energie der Translation:	Ekintrans=12m1+m2 v12=12m1+m2 2 a s2=1,64 J

Kin. Energie der Rotation:	Ekinrot=12JRω2=1212mR R2 v12R2=14mR 2 a s2=0,16 J

Summe aller potentiellen und kinetischen Energien und der Reibungsarbeit:

Eges=Epot1+Epot2+Ekintrans+Ekinrot+WR1

Eges=−20,8 J+10 J+1,64 J+0,16 J+9,0 J=0

Folgerung: Die Gesamtenergie im Haftreibungsfall wurde Null gesetzt. Nachdem die Masse m2 um s2=1 m gehoben worden ist, wird die durch das Abwärtsgleiten von m1 frei werdende (potentielle) Energie (–20,8 J) in Hubarbeit für m2 (+10 J) (dies entspricht einer Zunahme der potentiellen Energie von m2) , kinetische Energie für die Translation der beiden Massen m1 und m2 (+1,64 J), kinetische Energie für die Rotation der Rolle mR (+0,16J) und Reibungsarbeit an der Masse m1 (+9,0 J) umgewandelt.

Die Summe aller Energien ist wieder Null und damit gleich der Gesamtenergie des Ausgangszustandes. Dies bestätigt den (erweiterten) Energieerhaltungssatz.

3a.	Drehimpulse vor Sprung:	LJ0=pJ⋅RK=mJ vJ RK=125 kg m2 s−1

LK0=0

Drehimpuls nach Sprung:	LJ+K1=JJ+JK ωK=mJ+12mK RK2⋅ωK

Drehimpulserhaltungssatz:	LJ0+LK0=LJ+K1

Winkelgeschwindigkeit:	ωK=mJ vJ RKRK2⋅mJ+12 mK=mJ vJRK⋅mJ+12 mK

Winkelgeschwindigkeit:	ωK=mJ vJRK⋅mJ+12 mK=62,5 kg m s−12 m⋅275 kg=0,1136 s−1

Probe:				LJ+K1=mJ+12mK RK2 ωK=125 kg m2s−1

3.b.	Anfangsenergie = Kinetische Energie (der Translation) des Jungen, da die kinetische Energie (der Rotation) des Karussells Null ist.

EJ0=12mJvJ2=78,125 J

Endenergie = Kinetische Energie (der Rotation) des Karussells + Jungen (dieser kann als Massenpunkt mJ im Abstand RK betrachtet werden).

EJ+K1=12⋅JJ+JK ωK2=12⋅mJ+12mK RK2 ωK2=7,10 J

Es werden 9,1% der anfänglichen kinetischen Energie in kinetische Energie des Karussells mit dem Jungen und 90,9% in andere Energien (Reibung, Wärme) verwandelt.

Der Energieerhaltungssatz (für mechanische Energien) gilt also nicht.

3c.	Wenn der Junge mit einer Geschwindigkeit vJ, die gleich der Tangentialgeschwindigkeit vB des Karussells am Aufsprungpunkt ist, auf das Karussell springt, gilt:

vJ=vB=ωK0 RK,

wobei ωK0 die Winkelgeschwindigkeit des Karussells vor dem Sprung ist.

Drehimpulse vor Sprung:	LJ0=pJ⋅RK=mJ vJ RK=mJ vB RK=mJ ωK0RK2

LK0=JK ωK0=12mK ωK0

Drehimpuls nach Sprung:	LJ+K1=JJ+JK ωK1=mJ+12mK RK2⋅ωK1

Drehimpulserhaltungssatz:	LJ0+LK0=LJ+K1

mJ ωK0 RK2+12mK ωK0=mJ+12mK RK2⋅ωK1

Es folgt:				ωK0=ωK1

Energien vor dem Sprung:	EKrot=12JKωK02

EJtrans=12mJ vJ2

Da gilt:				vJ=vB=ωK0 RK

folgt:				EJtrans=12mJ vJ2=12mJ RK2 ωK02

da gilt:				ωK0=ωK1

folgt:				EJtrans=12mJ vJ2=12mJ RK2 ωK02=12mJ RK2 ωK12=EJrot

und:				EKrot=12JKωK02=12JKωK12

Die Energie der Rotation des Karussells ist vor und nach dem Aufsprung des Jungen gleich groß. Die kinetische Energie der Translation des Jungen wird vollständig in kinetische Energie der Rotation des Jungen verwandelt.

Die mechanischen Energien bleiben also erhalten. Es wird keine Wärme bzw. Reibungsenergie frei.