Fachhochschule Hannover             Vorgezogene Wiederholungsklausur                             11. 10. 02

Fachbereich Maschinenbau                                                                                                Zeit: 90 min

Fach: Physik 1                                                                                    Formelsammlung zur Vorlesung

Aufg.1	Für einen PKW mit einer Geschwindigkeit von v0 = 108 km/h wird auf gerader Strecke ein Bremsweg von

(30)	60 m ermittelt.

a. Wie groß ist die Bremsverzögerung und wie lange dauert der Bremsvorgang?

b. Wie groß muss die Haftreibungszahl zwischen Reifen und Strasse mindestens sein, damit das Fahrzeug während des Bremsvorgangs nicht rutscht?

Der PKW wird anschließend auf einer kreisförmigen Teststrecke geprüft. Zunächst soll mit konstanter (Bahn-)Geschwindigkeit v0 = 108 km/h ein Vollkreis mit einem Radius von 120 m gefahren werden.

c. Welche Beschleunigung wirkt auf das Fahrzeug?

d. Welche Zeit benötigt man für den Vollkreis?

Am Ende der Vollkreisfahrt wird der PKW abgebremst.

e. Wie groß darf die Bremsverzögerung höchstens sein, damit der PKW auf der Kreisbahn bleiben kann, wenn man annimmt, dass die Haftreibungszahl zwischen Reifen und Fahrbahn 1,0 beträgt?

f. Wie lang ist der gesamte Bremsweg und die gesamte Bremszeit?

g. Wie groß ist die Gesamtbeschleunigung bei der halben Bremsstrecke?

h. Welche Bremsleistung ist (in Aufg. 1.a) erforderlich, wenn der Wagen eine Masse von 1000 kg hat?

Aufg.2	Wenn man eine Stahlkugel der Masse m auf eine Unterlage mit hoher „Rückprallelastizität“ (= R = hR/h0,

(25)	Verhältnis von Rückprallhöhe zur Ausgangshöhe) fallen lässt, hört man eine Folge von Aufschlägen mit abnehmenden Zeitabstände.

a Die Zeitdifferenz zwischen den ersten beiden Aufschlägen betrage 1,0 s. Wie hoch war die Ausgangshöhe, wenn man näherungsweise zunächst für die Rückprallelastizität R ~ 1 verwendet.

b. Welche Geschwindigkeit hat die Kugel beim ersten Aufprall?

c. Wie ändert sich die Zeitdifferenz und die Geschwindigkeit, wenn man eine Kugel der Masse 2 m verwendet?

d. Nach 20 Aufschlägen beträgt die Zeit zwischen zwei Aufschlägen nur noch 0,5 s. Wie groß ist die Rückprallelastizität?

e. Wie viel Prozent der Energie verliert die Kugel bei einem Aufprall?

Aufg.3	Man betrachte zwei Zylinder aus gleichem Material und mit gleicher Höhe aber mit verschiedenen

(25)	Durchmessern D1 und D2 = 2  D1. Um die beiden Zylinder werde ein Faden gewickelt. Dann lässt man die Zylinder fallen, wobei ein Ende des Fadens fest gehalten wird.

a. Mit welcher Beschleunigung fallen die beiden Zylinder?

b. Welche Fallbeschleunigungen ergeben sich, wenn man einen Vollzylinder und einen Hohlzylinder mit gleichen Massen, Höhen und Durchmessern verwendet?

Aufg.4	Zwei Schwungräder mit den Trägheitsmomenten J1 und J2 sind auf einer gemeinsamen Achse montiert und

(20)	drehen sich mit unterschiedlichen Winkelgeschwindigkeiten 1 und 2 (ω1≠ω2). Die Schwungräder werden mit Hilfe einer Reibkupplung auf die gemeinsame Winkelgeschwindigkeit g gebracht.

a. Wie groß ist g, wenn die Drehrichtungen gleichsinnig und (i) J2=2⋅J1 und ω2=2⋅ω1, bzw. wenn (ii) J2=2⋅J1 und ω2=12⋅ω1sind?

b. Bestimmen Sie für beliebige Werte von J1 und J2, welches Verhältnis die Winkelgeschwindigkeiten 1 und 2 haben müssen, damit die Schwungräder nach dem Ankuppeln zum Stillstand kommen?

c. Welche Energie muss in den beiden Beispielen (i) und (ii) der Aufgabe 1a. durch die Kupplung aufgenommen werden?

d. Welche Energie wird für J2=J1unter den Bedingungen der Aufgabe 4b in Wärme verwandelt?

Lösungen:

1a.	Gegeben ist v0 uns sB = 60 m. Die Beschleunigung ist: aB=ΔvΔt=0−v0tB−0.

Für die Bremszeit folgt: tB=0−v0aB=−v0aB und für den Bremsweg: sB=v0⋅tB+12⋅aB⋅tB2

Bremsverzögerung: 		aB=−v022⋅sB=−7,5 ms2;

Bremszeit: 			tB=4 s.

1b.	Bedingung: Haftreibungskraft FH=μH,max⋅FN=μH,max⋅m⋅g größer gleich BremskraftFa=m⋅aB

Haftreibungszahl: 		μH,max≥aBg=7,59,81=0,765≃7,510=0,75

1c.	Radialbeschleunigung: 		aR=v02R=7,5ms2

1d.	Zeit für den Vollkreis: 		tK=sv0=2π⋅Rv0=25,1 s

1e.	Gesamtbeschleunigung: 		aB−Kreis=ages2−aR2≤μH,max⋅g2−aR2=6,3ms2

(mit:g=10 ms2⇒aB−Kreis=6,6 ms2).

1f.	Bremsweg: 			sB=v022⋅aB−Kreis=71,2 m (mit:g=10 ms2⇒sB=68,0 m).

Bremszeit: 			tB=v0aB=4,74 s (mit:g=10 ms2⇒tB=4,53 s).

1g.	Bahngeschwindigkeit bei sB/2:	vB−12=2⋅sB2⋅aB=21,2ms=76,4kmh,

Radialbeschleunigung bei sB/2:	aR−12=3,7 ms2

Gesamtbeschleunigung bei sB/2:	ages−12=7,4 ms2 (mit:g=10 ms2⇒ages−12=7,6 ms2).

1h.	Bremsleistung:			P=F⋅v=m⋅aB⋅v0=−225 kW, da −aB=7,5ms2

2a.	Zeit zwischen zwei Aufschlägen ist gleich der doppelten Fallzeit t0   = 0,5 s.

Fallhöhe: 				s0=12⋅g⋅t02=1,226 m(mitg=10 ms2⇒s0=1,25 m)

2b.	Geschwindigkeit beim ersten Aufprall: 	v0=g⋅t0=4,9 ms (mitg=10 ms2⇒v0=5 ms)

2c.	Geschwindigkeit und Fallzeit sind unabhängig von der Masse.

2d.	Nach 20 Aufschlägen gilt: 		s20=12⋅g⋅t202=0,3065 m

(mitg=10 ms2⇒s20=0,3125 m)

Für die Rückprallelastizität gilt:		R=h1h0=h2h1=h3h2=..........hnhn−1

Durch Rekursion folgt:			R=h1h0=h2R⋅h0=h3R2⋅h0=..........hnRn−1⋅h0

und durch Auflösen nach R ergibt sich: 	R=nhnh0=0,933

2e.	Für den Energieverlust E gilt:		Epot0=Epot1+ΔE

Es folgt: 				ΔEEpot0=1−R=0,067=6,7%

3a.	Die Gewichtskraft am (Voll-)Zylinder ist: 	FG=m⋅g

Nach dem D'Alembertschen Prinzip ist FG=m⋅g gleich der Summe aus der Trägheitskraft Fa=m⋅a und der Kraft FM=MZR, die das Drehmoment am Zylinder erzeugt.

Es gilt: 		MZ=JZ⋅α 	mit JZ=12⋅m⋅RZ2	und	α=aRZ.

Es folgt:	FG=m⋅g=Fa+FM=m⋅a+MZRZ=m⋅a+JZ⋅αRZ=m⋅a+m⋅RZ2⋅a2⋅RZ⋅RZ=32⋅m⋅a

Lösung: 						a=23⋅g.

Die Lösung ist unabhängig vom Zylinderradius.

3b.	Zum Vergleich mit einem Hohlzylinder setze 	JZ=m⋅RZ2. Es folgt:

Vollzylinder: 					a=23⋅g

Hohlzylinder:					a=12⋅g

4a.	Drehimpulserhaltungssatz: 			J1⋅ω1+J2⋅ω2=J1+J2⋅ωg

Die gemeinsame Drehzahl ist: 			ωg=J1⋅ω1+J2⋅ω2J1+J2

Mit J2=2⋅J1 und ω2=2⋅ω1 gilt: 		ωg=53⋅ω1

Mit J2=2⋅J1 und ω2=12⋅ω1gilt: 		ωg=23⋅ω1

4b.	Die Bedingung lautet: 					ωg=0

Aus Aufgabe 4a folgt, wenn J1+J2≠0 muss gelten: 	J1⋅ω1+J2⋅ω2=0

Für das Verhältnis der Winkelgeschwindigkeiten gilt:	ω1ω2=−J2J1

4c.	Der Energieverlust E berechnet sich aus: 			ΔE=J1+J22⋅ωg2−J12⋅ω12−J22⋅ω22

Die allgemeine Lösung lautet:				ΔE=−J1⋅J2J1+J2⋅ω1−ω22

Mit J2=2⋅J1 und ω2=2⋅ω1 gilt: 			ΔE=−13⋅J1⋅ω12=−23⋅E1

Mit J2=2⋅J1 und ω2=12⋅ω1gilt: 			ΔE=−112⋅J1⋅ω12=−16⋅E1

4e.	Lösung:							ΔE=−2⋅E1

Beide Schwungräder haben vor der Kupplung die gleiche Energie E1=E2. Die gesamte Energie wird in Wärme umgewandelt