Fachhochschule Hannover                                         M2A                                                  20.06.2002

Fachbereich Maschinenbau                                                                                                Zeit: 90 min

Fach: Physik II                                                                Hilfsmittel: Formelsammlung zur Vorlesung

Aufg.1	Ein Dichtemessgerät für Flüssigkeiten (Aräometer) besteht aus einem Schwimmkörper mit einem Volumen von 10 cm3 und einer aufgesetzten Säule (r = 0,2 cm und Länge l = 10  cm). Beide Teile bestehen aus Glas und haben insgesamt eine Masse von 5 g. Der Schwimmkörper wird mit Bleikügelchen gefüllt und schwimmt deshalb aufrecht in der zu untersuchenden Flüssigkeit.

a.	Wie viel Blei muss eingefüllt werden, damit bei einer Dichte von 0,9982 g/cm3 (Wasser bei 20°C) die Säule bis zur Mitte eintaucht?

b.	Welche kleinste und welche größte Dichte kann man jetzt mit dem Aräometer messen?

Aufg. 2	Ein Forschungsballon der Masse 500 kg soll eine Nutzlast von 500 kg in große Höhen befördern. Dazu wird ein Teil des Ballonvolumens VB  mit Helium gefüllt.

a.	Welches Mindestvolumen Helium VHe0 ist erforderlich, damit der Ballon aufsteigen kann?

b.	Beim Aufstieg sinkt der äußere und auch das Helium im Ballon dehnt sich aus. Bei welcher Höhe erreicht der Ballon „Prallhöhe“ hP (d. h. die Höhe, bei der das Heliumgas das gesamte Ballonvolumen VB ausfüllt), wenn VB=2000 m3 und VHe0=1000 m3 gewählt wird?

(Zur Vereinfachung nehme man pρ=const. an).

c.	Der Ballon soll geschlossen sein, d.h. beim weiteren Steigen behält der Ballon sein Volumen VB. und gibt kein Heliumgas ab. Welche Maximalhöhe hmaxgkann er erreichen?

d.	Ein anderer Ballon soll offen sein, d. h. beim weiteren Steigen oberhalb von hp kann Heliumgas entweichen. Welche Maximalhöhe hmaxo kann dieser Ballon erreichen?

e.	Vergleich Sie die Ergebnisse von e. und d.: Gibt es eine einfache Erklärung?

(Dichte und Druck der Bodenluft: ρLuft0=1,293 kg m−3, pLuft0=1000 hPa, Dichte des Heliums am Boden: ρHe0=0,1785 kg m−3).

Aufg. 3	Ein Pendel besteht aus einer Scheibe mit einem Radius von 20 cm, die an einer masselosen Stange unbekannter Länge befestigt ist. Das Pendel wird auf einen Winkel von 25° ausgelenkt und beginnt zu schwingen. Die Messung ergibt eine Schwingungsdauer von 1,3 s und nach fünf Perioden eine Abnahme der Amplitude auf 1% der Anfangsamplitude.

a.	Berechnen Sie (1) die Eigen(kreis)frequenz der gedämpften Schwingung, (2) die Abklingkonstant, (3) die Eigen(kreis)frequenz und die Schwingungsdauer der ungedämpften Schwingung.

b.	Welcher relative Energieanteil geht während einer Periode verloren?

c.	Welche Geschwindigkeit hat das Pendel beim ersten Nulldurchgang?

d.	Wie lang ist die Pendelstange?

e.	Wie groß müsste die Abklingkonstante im aperiodischen Grenzfall sein?

f.	Auf das Pendel soll eine periodische äußere Kraft wirken: Bei welcher Anregungsfrequenz wäre das Pendel in Resonanz?

Aufg. 4	Betrachten Sie das Pendel aus Aufgabe 3 als physikalischen und als mathematische Pendel. (Sollten Sie die Aufgabe 3d nicht gelöst haben, machen Sie selbst Annahmen zur Länge der Pendelstange).

a.	Berechnen Sie die Schwingungsdauer TP, indem Sie das System als ungedämpftes physikalisches Pendel behandeln.

b.	Berechnen Sie die Schwingungsdauer TM, indem Sie das System als mathematisches Pendel betrachten.

c.	Welchen Wert hat das Verhältnis TP/TM?

Lösungen:

1a.	Beim Eintauchen in Wasser befinden sich: VW=VSK+VS5cm=10+0,6283 cm3=10,6283 cm3 unter der Oberfläche. Der Auftrieb ist gleich der Gewichtskraft: AW=ρW⋅VW⋅g=mges⋅g=mSK+mPb⋅g=FG.

Es folgt: mPb=ρW⋅VW−mSK=5,609 g

1b.	Kleinste Dichte <=> größtes Eintauchvolumen: Vmax=10+1,256 cm3=11,256 cm3,

Kleinste Dichte: ρmin=ρW⋅VWVmax=0,9425 g cm3

Größte Dichte <=> kleinstes Eintauchvolumen: Vmin=10 cm3,

Größte Dichte: ρmax=ρW⋅VWVmin=0,9982⋅10,628310 g cm3=1,061 g cm3

2a.	Aufstiegsbedingung: Auftrieb > Gewichtskraft: A=VHe0⋅ρLuft⋅g≥mB+mN+VHe0⋅ρHe⋅g=FG

Kleinstes Heliumvolumen:VHe0≥mB+mNρLuft−ρHe=897 m3

2.b.	Unterhalb von hp gilt für das Verhältnis von Druck und Dichte im Ballon: pHehρHeh=pHe0ρHe0                             (1)

Innendruck ist gleich Außendruck:	pHeh=pLufth und pHe0=pLuft0                                                           (2)

Aus (1) und (2) folgt:	pHeh=pHe0ρHehρHe0⋅pLuft0ρHehρHe0                                                                     (3)

Am Boden gilt:		ρHe0=mHe0VHe0, in der Höhe hp gilt:		ρHehp=mHe0VB                                 (4)

wobei mHe0 die Gesamtmasse des Heliums bis zum Erreichen der Höhe hp bezeichnet.

Setzt man die Gleichungen (4) in (3) ein, so folgt:	pHehp=pLuft0VHe0VB                                                       (5)

Barometrische Höhenformel: 	pHehp=pLuft(hp)=pLufto⋅exp−ρLuft0⋅gpLuft0⋅hp                                          (6)

Aus (5) und (6) folgt:		VHe0VB=exp−ρLuft00⋅gpLuft0⋅hp,

und schließlich: hp=−pLuft0ρLuft0⋅g⋅lnVHe0VB=pLuft0ρLuft0⋅g⋅lnVBVHe0=5465 m

2c.	Geschlossener Ballon: Die Masse Füllgases mHe0 bleibt auch oberhalb von hp konstant. Damit bleibt auch die Gesamtmasse des Ballons und die Gewichtskraft konstant: 	FG=mB+mN+mHe0⋅g

Mit steigender Höhe sinkt der äußere Luftdruck nach der barometrischen Höhenformel und der Auftrieb A(h) verringert sich. Wenn Ahmaxg gleich der Gewichtskraft FG ist, ist die Maximalhöhe hmaxg erreicht:

Ahmaxg=ρLufth⋅VB⋅g=ρLuft0⋅exp−ρLuft0⋅gpLuft0⋅hmaxg⋅VB⋅g=mB+mN+ρHe0⋅VHe0⋅g=FG

Es folgt:			exp−ρLuft0⋅gpLuft0⋅hmaxg=mB+mN+ρHe0⋅VHe0ρLuft0⋅VB

Lösung:		 	hmaxg=−pLuft0ρLuft0⋅g⋅lnmB+mN+ρHe0⋅VHe0ρLuft0⋅VB=6196 m.

2d.	Offener Ballon: Die Masse Füllgases mHe0 bleibt oberhalb von hp nicht konstant. Damit ändert sich auch die Gesamtmasse des Ballons und die Gewichtskraft: 	FGh=mB+mN+mHeh⋅g

Mit steigender Höhe sinkt der äußere Luftdruck und gleichzeitig der Balloninnendruck nach der barometrischen Höhenformel. Gewichtskraft FGhund Auftrieb A(h) verringern sich.

Wenn Ahmaxo gleich der Gewichtskraft FGhmaxo ist, ist die Maximalhöhe hmaxo erreicht:

Ahmaxo=ρLufthmaxo⋅VB⋅g=VB⋅ρLuft0⋅exp−ρLuft0⋅gpLuft0⋅hmaxo⋅g

FGhmaxo=mB+mN+VB⋅ρHe0⋅exp−ρLuft0⋅gpLuft0⋅hmaxo⋅g

Es folgt:			exp−ρLuft0⋅gpLuft0⋅hmaxo=mB+mNρLuft0−ρLuft0⋅VB

Lösung:		 	hmaxo=−pLuft0ρLuft0⋅g⋅lnmB+mNρLuft0−ρHe0⋅VB=6319 m.

3a.	Gegeben ist die Schwingungsdauer der gedämpften Schwingung: Te=1,3 s.

Eigenkreisfrequenz der gedämpften Schwingung: ωe=2πTe=4,833 s−1.

Amplitudenabnahme: x5⋅Te=x0⋅e−β⋅5⋅Te. Es folgt: lnx5⋅Tex0=−5⋅β⋅Te.

Abklingkonstante: β=−lnx5⋅Tex0/5⋅Te=0,7085 s−1.

Eigenkreisfrequenz der ungedämpften Schwingung: ω0=ωe2+β2=4,885 s −1.

Schwingungsdauer der ungedämpften Schwingung: T0=2πω0=1,286 s.

3b.	Energieabnahme: ETeE0=e−β⋅Te2=e−2β⋅Te=0,1585; Energieverlust: 84,2%

3c.	Geschwindigkeit Amplitudengleichung für eine gedämpfte Schwingung mit:

x(t=0)=x0, mit x0 Anfangsamplitude und Anfangsgeschwindigkeit x(t=0)=0 (siehe Formelsammlung)

x(t)=x0⋅e−β⋅tβωesinωet+cosωet.

Beim Nulldurchgang gilt: βωesinωet0+cosωet0=0, es folgt: sinωet0cosωet0=tanωet0=−ωeβ

Lösung: ωet0=arctan−ωeβ=arctan(−6,822)=−1,425n⋅π. Erster positiver Wert: 1,716 (98.3°).

Geschwindigkeit: x(t0)=−x0⋅e−β⋅t0⋅ω02ωesinωet0=−1,66 s−1

3d.	Länge der Pendelstange: lS. Für den Abstand zwischen Drehpunkt und Schwerpunkt gilt: d=lS+R, wobei radius der Scheibe: R=0,2 m. Setze x=dR, dann gilt für die Eigen(kreis)frequenz der ungedämpften Schwingung: 		ω0=m⋅g⋅dJges=m⋅g⋅x⋅R12m⋅R2+mxR2=g⋅x12R+x2R.

Es folgt:			ω02=g⋅xR12+x2		Lösung:		x=u2−0,5+u mit u=g2Rω02

Lösung: 								x=1,58 und lS=11,7 cm.

3e.	Beim aperiodischen Grenzfall gilt:		βap=ω0=4,885 s−1

3f.	Resonanzfrequenz:				ωR=ω02−β2=4,781 s−1

4a.	Setze für Abstand Drehpunkt-Schwerpunkt d=x⋅R, dann gilt für die Eigen(kreis)frequenz der ungedämpften Schwingung eines physikalischen Pendels (wobei nach Aufg. 3d. x=1,58)

ω0p=m⋅g⋅dJges=m⋅g⋅x⋅R12m⋅R2+mxR2=g⋅x12R+x2R=g⋅xR⋅12+x2

Setze für die Pendellänge des mathematischen Pendels: l=x⋅R, dann gilt für die Eigen(kreis)frequenz der ungedämpften Schwingung:

ω0m=gl=gx⋅R

Verhältnis der Schwingungsdauern: 	TpTm=2π⋅ωm02π⋅ωp0=g⋅R⋅12+x2g⋅x⋅x⋅R=12+x2x2=0,5+1,5821,582=1,09