Fachhochschule Hannover                                         PT4                                                    17.06.2004

Fachbereich Maschinenbau                                                                                                Zeit: 90 min

Fach: Physik II                                                                Hilfsmittel: Formelsammlung zur Vorlesung

1.	Otto von Guericke zeigte 1654 in einem spektakulären Demonstrationsversuch, dass 16 Pferde, acht an jeder Seite, die zusammengefügten, mit Leder gedichtete und mit mittels Luftpumpe evakuierten "Magdeburger Halbkugeln" nicht trennen konnten. Nehmen Sie an, dass das Innerer der Kugel auf etwa 1/100 des äußeren Luftdruckes gepumpt werden konnte. Wie groß war die zur Trennung der Halbkugeln benötigte Kraft bei einem Kugeldurchmesser von 42 cm?

2.	Ein Stahlseil wird lotrecht ins Meer versenkt. Bei einer Länge von 7,824 km zerreißt das Seil. Wie groß ist die Zugfestigkeit des Materials?

3.	Der Schallpegelmesser in einer Vorlesung mit PT-Studenten zeigt 76 dB. Die Lautstärke einer "Unterhaltung" wird mit etwa 60 dB angegeben. Wie viele der anwesenden Studenten müssen gleichzeitig "diskutieren", damit sich die angezeigte Lautstärke ergibt?

4.	Eine Kugel mit Radius R hängt an einer Stange der Länge R. Die Massen von Stange und Kugel verhalten sich wie 1/10. Eine Messung liefert für die Schwingungsdauer 0,95 s. Die Schwingungsamplitude beträgt nach 5 Schwingungsperioden 1,5% der Ausgangsamplitude. (Zur Vereinfachung des Problems vernachlässige man die Dicke der Pendelstange.)

R

R

Bestimmen Sie:

a. Den Abstand d zwischen Drehpunkt und Schwerpunkt.

b. Die Abklingkonstante β.

c. Das Massenträgheitsmoment.

d. Die Eigen(kreis)frequenz ω0und die Schwingungsdauer T0 der ungedämpftenSchwingung.

e. Den Wert von R.

5.	Betrachten Sie ein Drehpendel, dass aus einer Metallscheibe der Masse 1,0 kg mit einem Durchmesser von 30 cm montiert auf einer Drehachse und einer (masselosen) Spiralfeder gebildet wird. Zur Auslenkung der Scheibe um einen Winkel von 90 muss am äußeren Rand der Scheibe eine Kraft von 10 N aufgewendet werden, die senkrecht bezüglich der Verbindungslinie von Angriffspunkt und Drehachse wirkt. Die gemessene Schwingungsdauer des Drehpendels beträgt 0,69 s.

a. Die Schwingungsdauer T0 der ungedämpften Schwingung.

b. Die Abklingkonstante β.

c. Die Resonanzfrequenz ωR.

d. Wie groß ist die Resonanzamplitude, wenn das Drehpendel mit einem periodischen Drehmoment Mt=Ma⋅sinωa t und Ma=1 Nm bei ωa=ωRerregt wird?

e. Wie groß ist die Amplitude im Grenzfall ωa→0?

f. Wie groß ist die Amplitudenüberhöhung im Resonanzfall?

g Skizieren Sie die Resonanzkurven (Maximalamplitude) und der Phasenverschiebung als Funktion von ωa für den vorliegenden Fall mit β>0 und für β=0.

h. Unter welchen Bedingungen tritt keine Amplitudenüberhöhung mehr auf? Skizzieren Sie auch für diesen Fall die Resonanzkurve.

Dichte: Meereswasser:ρMW=1,025 g cm−3, Stahl: ρST=7,8 g cm−3

Standarddruck: p0=1013 hPa

Lösungen:

1.	Die Halbkugeln haben eine Querschnittsfläche von:

A=π D22=3,14⋅0,212 m2=0,1385 m2

Der äußere Luftdruck sei gleich dem Standarddruck 1013 hPa. Der Druck im inneren Kugel 10,13 hPa. Die Druckdifferenz ist:

Δp=1013−10,13 hPa=1003 hPa

Die Kraft zur Trennung der Kugeln ist:

F=A⋅Δp=0,1385⋅1,003⋅ 105N=13892 N

2.	Der Draht reißt, wenn die wirkende Kraft Fmax größer ist als das Produkt aus Zugfestigkeit Querschnittsfläche des Drahtes.

Fmax=σmax⋅A

Die wirkende Kraft ist: Gewichtskraft minus Auftriebskraft:

Fmax=FG−FA=ρSTl −ρMW ⋅A ⋅L⋅ g

σmax=ρST−ρMW⋅L⋅g=520 MN m−2

3.	Lautstärke einer sprechenden Person:	β=60 dB=10⋅logI1I0

Lautstärke von x PT-Studenten:	β=76 dB=10⋅logIxI0

mit der Schallintensität:		I0=10−12Wm2

Schallintensität I1:			I1=106010⋅10−12Wm2=10−6Wm2

Schallintensität Ix:			Ix=107610⋅10−12Wm2=40⋅10−6Wm2

Lösung:					x=40, also reden alle wie üblich gleichzeitig!!

4a.	Abstand Drehachse – Schwerpunkt:	d=ms⋅R2+mK⋅2 RmS+mK=0,05 +2 1,1⋅R=205110⋅R=1,864⋅ R

4b.	Gedämpfte Schwingung:		ϕt=5 Te=ϕ0⋅e−β 5 Te

Abklingkonstante:			β=−ln0,0155 Te=4,19974,75=0,88415 s−1

4c.	Trägheitsmoment von Kugel und Stange:

J=13msR2+25mKR2+mK2R2

J=130mKR2+25mKR2+4 mKR2=13330mK R2=4,43 mKR2

4d.	Eigenfrequenz der ungedämpften Schwingung:

ωe=2πTe=6,61388 s−1

ω0=ωe2+β2=6,613882+0,884152 s−1=6,67272 s−1

Schwingungsdauer der ungedämpften Schwingung:

T0=2 πω0=0,94162 s

4e.	Physikalisches Pendel:			ω0=mges g dJ=11⋅30⋅ 205⋅mK ⋅g⋅R 10⋅133⋅110⋅mKR2=123133⋅g2R

Lösung für R:				R=123133 g2 ω02=0,10 m=10 cm

5a.	Winkelrichtgröße:			D=Mϕ=F⋅Rϕ=10 N⋅0,15 mπ2=0,95493 Nm

Trägheitsmoment der Scheibe:		J=12 m R2=0,01125 kg m2

Eigen(kreis)frequenz der ungedämpften Schwingung:

ω0=DJ=0,95493 Nm0,01125 kg m2=9,21318 s−1

Schwingungsdauer der ungedämpften Schwingung:

T0=2 πω0=0,68198 s

5b.	Eigen(kreis)frequenz der gedämpften Schwingung:

ωe=2 πTe=2 π0,69 s=9,10607 s−1

Abklingkonstante:			β=ω02−ωe2=1,40 s−1

5c.	Resonanzfrequenz:			ωR=ω02−2 β2=8,9979 s−1

5d.	Resonanzamplitude:			ϕRωa=ωR,ω0,β=faω02−ωR22+2βωR2

mit					fa=MaJ=1 Nm0,01125 kg m2=88,88 s−2

Einsetzen der Resonanzbedingung:	ϕR=88,88 s−24 β4+4β2ω02−8β4=88,88 s−24β2ω02−4β4=88,88 s−22β⋅ω02−ß2

ϕR=88,88 s−22β⋅ωe=88,88 s−22 ⋅1,40 s−1⋅9,10607 s−1=3,48590=1,10960 π

5e.	Amplitude im Grenzfall ωa→0:	ϕRωa→0,ω0,β=faω02−ωa22+2βωa2=faω02

ϕRωa→0,ω0,β=faω02=88,88 s−29,213182 s−2=1,04719=0,33333⋅π

5f.	Amplitudenüberhöhung im Resonanzfall:

ϕRωa=ωR,ω0,βϕRωa→0,ω0,β=3,485901,04719=3,329

5g.	Resonanzkurven und Darstellungen der Phasenverschiebung finden Sie in den Vorlesungsunterlagen.

5h.	Bedingung für ωR=0:			β=12ω0=6,5147 s−1