Fachhochschule Hannover              vorgezogene Wiederholungsklausur                              8.10.2004

Fachbereich Maschinenbau                                                                                                Zeit: 90 min

Fach: Physik II                                                                Hilfsmittel: Formelsammlung zur Vorlesung

1.	Nach Angaben eines französischen Herstellers wird unter dem Namen „Aircar“ ein Stadtfahrzeug mit Druckluftantrieb entwickelt. Als Antriebsmittel sollen 95000 l Luft bei einem Druck von 30 MPa (300 bar) in vier Druckflaschen (Metallhohlkörper, die mit hochfestem Kevlar umwickelt sind) gespeichert werden.

a.	Welches Volumen hat jede einzelne Druckflasche?

b.	Welche Masse hat die gespeicherte Luft, die bei Fahrtantritt insgesamt vom Fahrzeug mitgeführt werden muss?

c.	Nehmen Sie an, dass die Druckflaschen Kugelform besitzen. Zur Abschätzung der Kräfte, die auf die Kevlarwicklung wirken, berechnen Sie Kräfte, mit der zwei Halbkugeln durch den Luftdruck auseinander getrieben werden. Bestimmen Sie zum Vergleich die Masse, die die gleiche Gewichtskraft erzeugt?

d.	Man nehme an, dass die leeren Druckflaschen eine Masse von 40 kg haben. Bei welchem Luft-innendruck sinkt ein schwimmender Tank im Wasser nach unten?

2.	Kupfer besitzt eine Zugfestigkeit von 230 MN m-2. Bei welcher Länge würde ein senkrecht ins Meer hinab gelassener Kupferdraht zerreißen?

3.	Bei einem Rennrad kann man Reifen mit bis zu 1 MPa (10 bar) Überdruck verwenden. Nehmen Sie an, dass ein Rennrad eine Masse von 8 kg und der Fahrer eine Masse von 72 kg hat.

a.	Wie groß ist die Reifenaufstandsfläche?

4.	Betrachten Sie ein Federpendel: Hängt man eine Masse von 200 g an die Feder, so verlängert sie sich um 12,5 cm.

a.	Wie groß ist die Eigenkreisfrequenz ω0 und die Schwingungsdauer T0 der ungedämpften Schwingung, wenn man eine Masse von 250 g verwendet? (Hinweis: Geben Sie das Ergebnis mit mindestens vier Stellen an.)

b.	Eine sehr genaue Messung der Schwingungsdauer ergibt den Wert von 0,7860 s. Wie groß ist die Abklingkonstante ?

c.	Mit welcher Frequenz muss die Aufhängung bewegt werden, um das Resonanzmaximum zu erhalten?

d.	Die Resonanzamplitude beträgt 30 cm. Wie groß ist die maximale Kraft, mit der das Pendel periodisch erregt wird?

5.	Gegeben sei eine Scheibe aus Aluminium mit einem Radius von 17,91 cm.

a.	Welchen Abstand x muss eine Drehachse vom Scheibenmittelpunkt haben, damit das Pendel unter Wirkung der Gewichtskraft mit einer Schwingungsdauer von 1,0 s schwingt?

b.	Welche Länge müsste ein homogener dünner Stab haben, dessen Drehpunkt am Stabende liegt und der mit gleicher Schwingungsdauer von 1,0 s schwingt?

Dichten: Meereswasser:ρMW=1,025 g cm−3, Kupfer: ρCu=8,96 g cm−3, Luft: ρLuft=1,293 kg m−3

Standarddruck: p0=1013 hPa; Kugelvolumen: VK=43π R3

Verwenden Sie zur Vereinfachung g = 10 m s-2

Lösungen:

1a.	Boyle-Mariottsches Gesetz:		p V=const.

p1 V1=p0 V0

mit V0=95000 l, p0≃1000 hPa und p1≃30 MPa=300⋅ 105Pa=300⋅1000 hPa)

Gesamtvolumen des gesamten Tanks:	V1=p0 V0p1=95000 l300=316,7 l

Volumen einer Druckflasche:		VFl=14V1=79,17 l

1b.	Gesamtmasse der Luft:			M=ρLuft⋅V0=1,293 kgm3∗95 m3=123 kg

1c.	Volumen einer Druckflasche (Kugel):	VFl=43π R3

Radius der Kugel:			R=33 VFl4 π=33 ⋅79,17⋅103cm34 π=26,6 cm

Querschnittsfläche der Kugel:		AFl=π R2=2229 cm2

Kraft:					F=p AFl=30 106Nm2⋅2229 cm2104 cm2/m2=6,7 MN

Auf die Kevlarwicklung wirkt eine Zugkraft, die der Gewichtskraft einer Masse von 670 t entspricht.

1d.	Ein Körper schwimmt, wenn gilt:	FA≥FG=mges⋅g

Gesamtmasse:				mges=mTank+mLuft

Masse der Luft im Tank:		mLuft=ρLuftpi⋅VTank

Dichte ist proportional zum Druck:	ρLuftpiρLuftp0=pip0

Es folgt:					mLuftpi=ρLuftp0p0⋅pi⋅VTank

Auftriebskraft:				FA=ρWasser⋅VTank⋅g

Es folgt:					ρWasser⋅VTank⋅g≥mTank+ρLuftp0p0⋅pi⋅VTank⋅g

pi≤p0⋅ρWasser VTank−mTankρLuftp0 VTank

pi≤1013 hPa⋅1,0⋅79,17⋅10−3kg−40 kg1,293⋅79,17 kg

Luftinnendruck:				pi≤383⋅1013hPa=383 bar

2.	Der Draht reißt, wenn die wirkende Kraft Fmax größer ist als das Produkt aus Zugfestigkeit σmaxund Querschnittsfläche A des Drahtes.

Fmax=σmax⋅A

Die wirkende Kraft Fmaxist:		Gewichtskraft FG minus Auftriebskraft FA:

Fmax=FG−FA=ρCu −ρMW ⋅A ⋅L⋅ g

L=σmaxρST−ρMW⋅g=230 MN m−28,96−1,025 g cm−3⋅10 m s2

L=230⋅1038,96−1,025 ⋅10 m=2899 m

3a.	Gesamtfläche:				Ages=FGp=m gp=80 kg⋅10 m s−2106N m−2=8 cm2

Reifenaufstandsfläche:			AR=Ages2=4 cm2

4a.	Federkonstante:				D=ΔFΔs=0,2 kg⋅10 m0,125 m s2=16 N m−1

Eigen(kreis)frequenz der ungedämpften Schwingung:

ω0=Dm=160,25 s2=8,000 s−1

Schwingungsdauer der ungedämpften Schwingung:

T0=2πω0=0,7854 s

4b.	gemessene Schwingungsdauer:		Te=0,7860 s

Eigenfrequenz:				ωe=2πTe=7,994 s−1

Abklingkonstante:			β=ω02−ωe2=64−63,9020 s−1=0,3130 s−1

4c.	Resonanzfrequenz:			ωR=ω02−2 β2=7,988 s−1

Schwingungsdauer der Erregung:	TR=2πωR=0,7867 s

4d.	Resonanzamplitude:			xRmax=xRωa=ωR,ω0,β=faω02−ωR22+2βωR2

xRmax=FErrmaxmω02−ωR22+2βωR2

Maximale Kraft des Erregers		FErrmax=m⋅xRmaxω02−ωR22+2βωR2

FErrmax=0,25 kg⋅0,3 m 64−63,82+2⋅0,313⋅7,992 s−2

FErrmax=0,375 N

5a.	Trägheitsmoment der Scheibe bezüglich einer Drehung um Drehpunkt x:

J=JS+m x2=12 m R2+m x2

Eigen(kreis)frequenz eines physikalischen Pendels:

ω0=m g xJ=m g x RJ=m g x12mR2+m x2

Es folgt:					ω02= g x12R2+ x2

Umstellung:				12R2+x2= g ω02⋅x

x2− g ω02⋅x= −12R2

Lösung der quadratischen Gleichung:	x12=±g2ω02 2−R22+g2 ω02

x12=± g T028 π22−R22+ g T028 π2

x12=±10⋅1278,95682−0,179122 m+10⋅1278,9556m

x12=±0,016041−0,016038 m+0,12665 m=12,67 cm

Abstand x:				x=12,67 cm

5b.	Trägheitsmoment einer dünnen Stange mit Länge L (mit homogener Massenverteilung) bezüglich einer Drehung um das Stabende:	J=112 m L2+m L22=13 m L2

Eigen(kreis)frequenz eines physikalischen Pendels:

ω0=m g L2J=m g L2⋅13m L2= 3 g2 L

Es folgt:					L= 3 g 2 ω02 =  3 g T022 ⋅4⋅π2 =3⋅10⋅1278,9568 m=0,38 m=38 cm