Fachhochschule Hannover                                         M2B                                                  15.01.2003

Fachbereich Maschinenbau                                                                                                Zeit: 90 min

Fach: Physik II                                                                Hilfsmittel: Formelsammlung zur Vorlesung

1.	Archimedes konnte vor mehr als 2200 Jahren zeigen, dass die Krone des Königs Hieron II. aus reinem Gold war. Dazu wog er die Krone zunächst in Luft (L) und dann noch einmal, wobei er sie in Wasser (W) eingetauchte. Anschließend verglich er die Anzeigen FL und FW. Welchen Wert erhielt er für das Verhältnis FW/FL?

2.	Ein dünnwandiges Rohr mit Durchmesser d1=80 mm, dessen unteres Ende mit einer zylindrischen Eisenscheibe Scheibe verschlossen ist, wird ins Wasser getaucht. Die Eisenscheibe mit einem Durchmesser d2=100 mm und einer Dicke s=8 mm soll nur durch den Wasserdruck gegen das Rohrende gedrückt werden. Welche Eintauchtiefe h ist erforderlich, damit sich die Scheibe nicht vom Rohr löst?

A

A

3.	Es sollen zwei Pendel verglichen werden: Pendel 1 besteht aus einem (dünnem) Ring der Masse m1 mit Radius R=1 m, der an einer Stange der Masse mS=0,5 m1 und der Länge R hängt. Pendel 2 besitzt statt des Ringes eine homogene Scheibe gleicher Masse. Drehpunkt A ist jeweils das obere Ende der Stange. (Zur Vereinfachung des Problems berücksichtige man nicht die Dicken der Pendelstangen und des Ringes).

R

R

R

1

2

Bestimmen Sie für beide Pendel:

a. Den Schwerpunkt S und den Abstand d zwischen Drehpunkt A und Schwerpunkt S.

b. Die Eigen(kreis)frequenz ω0und die Schwingungsdauer T0 für eine ungedämpfte Schwingung.

c. Die Länge lR, die ein mathematisches Pendel mit der gleichen Schwingungsdauer hätte.

d. Das Pendel 2 soll jetzt um den Drehpunkt A' schwingen. A' liegt auf der Linie, die durch A und S verläuft und der Abstand zwischen den Punkten A und A' soll gleich der Länge lR sein. Bestimmen Sie die Schwingungsdauer bezüglich des neuen Drehpunkts.

4.	An der Laufkatze eines Krans hängt ein kugelförmiger Behälter mit Durchmesser von 1 m und einer Masse von 3 t. Die Seillänge betrage ebenfalls 1 m. Die Masse des Seils kann vernachlässigt werden. Die Laufkatze bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 2 m s-1. Beim plötzlichen Bremsen der Laufkatze beginnt die Last zu schwingen.

a. Berechnen Sie das Trägheitsmoment JZder (homogenen) kugelförmigen Masse bezüglich der Drehungen um ihren Aufhängepunkt.

b. Bestimmen Sie die Schwingungsdauer T0 der ungedämpften Schwingung.

c. Welchen (maximalen) Auslenkungswinkel ϕmaxerreicht die Last nach der Abbremsung?

Nach zwölf Schwingungen beträgt die Amplitude nur noch 2% der Ursprungsamplitude.

d. Wie groß ist die Abklingkonstante β?

e. Berechnen Sie die Schwingungsdauer der gedämpften Schwingung.

f. Wie groß müsste die Abklingkonstante im aperiodischen Grenzfall sein?

g. Durch periodische Bewegung der Laufkatze könnte man eine Schwingung erzeugen. Bei welcher Anregungs(kreis)frequenz ist erhält man Resonanz? (Dämpfung wie in 4d)

Dichte: Wasser:ρW=0,998 g cm−3, Gold: ρAu=19,29 g cm−3, Eisen: ρFe=7,8 g cm−3, Luft: ρL=0,00129 g cm−3

Lösungen:

1.	Mit einer Waage bestimmt man die Differenz zwischen der Gewichtskraft FG=mgund der Auftriebskraft A.

In Luft gilt: 				FL=mg−AL=ρAuVg−ρLVg

In Wasser gilt:				FW=mg−AW=ρAuVg−ρWVg

Für das Verhältnis gilt:			FWFL=ρAu−ρWρAu−ρL=19,29−0,99819,29−0,00129=0,9483

2.	Die Scheibe ist kräftefrei, wenn die Gewichtskraft FG=mggleich der Differenz der Druckkräfte unterhalb und oberhalb der Scheibe ist. p0 bezeichnet den äußeren Luftdruck (der zur Vereinfachung, unabhängig von der Eintauchtiefe h sein soll). Der Druck in der Wassertiefe h ist pW(h)=p0+ρWg h. Der Durchmesser der Scheibe sei AS, der Durchmesser des Rohres AR.

Gewichtskraft:				FG=mg=ρFegπ4sd22

Druckkraft unterhalb der Scheibe:		FU=p0+pWh⋅AS=p0AS+ρWg h⋅π4⋅d22

Druckkraft oberhalb der Scheibe:		FO=p0+pWh−s⋅AS−AR+p0AR

FO=p0AS−p0AR+p0AR+pWh−s⋅AS−AR

FO=p0AS+ρWg⋅h−s⋅π4d22−d12

Differenz der Druckkräfte:			FU−FO=ρWgπ4⋅hd22−h−s⋅d22−d12

Gleichgewichtsbedingung:			FG=FU−FO

ρFe⋅sd22=ρW⋅hd22−h−s⋅d22−d12

h=s1+ρFeρW−1⋅d22d12=9,32 cm

3a.	Schwerpunkt der Stange und Schwerpunkt von Ring/Scheibe haben einen Abstand von 32R

Bezeichnet man den Abstand zwischen dem Pendelschwerpunkt und dem der Stange mit l1

und den Abstand zwischen dem Pendelschwerpunkt und dem von Ring/Scheibe mit l2,

gilt:					l1+l2=32R

und:					F1=mSgl1=m1gl2=F2

Abstand Drehachse-Schwerpunkt:		d=12R+l1=12R+R=32R=1,5 m

3b.	Für ein physikalisches Pendels gilt:

Eigen(kreis)frequenz:			ω0=mgdJ

Pendelmasse (Ring u. Scheibe):		m=mS+m1=32m1

Pendel 1 (mit Ring):			J1=13mSR2+m12R2+m1R2=16+4+1m1R2=316m1R2

Eigen(kreis)frequenz (Pendel 1):		ω01=32m1⋅g⋅32R316m1R2=2762gR=2,067 s−1

Schwingungsdauer (Pendel 1):		T01=2πω0=3,040 s

Pendel 2 (mit Scheibe):			J2=13mSR2+m12R2+12m1R2=16+4+12m1R2=286m1R2

Eigen(kreis)frequenz (Pendel 2):		ω02=32m1⋅g⋅32R286m1R2=2756gR=2,17482s−1=2,175 s−1

Schwingungsdauer (Pendel 2):		T02=2πω0=2,889 s

3c.	Mathematisches Pendel mit gleicher Schwingungsdauer:

Eigen(kreis)frequenz:			ω0=glR

Reduzierte Pendellänge (Pendel 1):		lR1=gω02=2,296 m

Reduzierte Pendellänge (Pendel 2):		lR2=gω02=2,07407 m=2,074 m

3d.	Schwingung des Pendels 2 um A':

Abstand Drehachse-Schwerpunkt:		d=2,074 m−1,5 m=0,57407 R=0,574 m

Pendel 2 (mit Scheibe) um A':		J2'=112mSR2+mS1,574 R2+m10,074 R2+12m1R2=124m1R2+12m11,574 R2+m10,074 R2+12m1R20,04167+1,23885+0,00549+0,5m1R2=1,7860 m1R2

Eigen(kreis)frequenz (Pendel 2 bzgl. A'):	ω0'=32m1⋅g⋅0,57407 R1,7860 m1R2=0,48214gR=2,175 s−1

Schwingungsdauer (Pendel 2 bzgl. A':	T0'=2πω0=2,889 s

4a.	Abstand Schwerpunkt – Drehpunkt:		d=1 m+0,5 m=1,5 m

Trägheitsmoment der Kugel			JS=25mR2=300 kg m2

Nach dem Steinerschen Satz ist: 		Jges=JS+md2=300+6750 kg m2=7050 kg m2

4b.	Eigen(kreis)frequenz der ungedämpften Schwingung:		ω0=m g dJ=2,5023 s−1

Schwingungsdauer der ungedämpften Schwingung: 		T0=2 πω0=2,511 s

4c.	Energieerhaltungssatz: Die kinetische Energie der mit v0 bewegten Kugel ist gleich der potentielle Energie mit der Höhe h0:

Energie:					12mv02=mgh0=6000 J

Höhe h0:					h0=3000 Jmg=0,204 m

Bei der Auslenkung eines Pendels der Länge l um den Winkel max wird der Schwerpunkt um h0 gehoben.

h0=l(1−cosϑmax)

Mmaximale Winkelauslenkung max: 		ϑmax=arccos1−h0 l=30,2°

ϑmax=arccos1−v022 g l=30,2°

4d.	Bestimmung der Abklingkonstante aus:		ϑ12⋅Te=ϑmax⋅e−β⋅12⋅Te

β=−lnϑ12⋅Teϑmax12⋅Te=−ln0,0212⋅Te

Als Näherung kann man Te≃T0 setzen: 		β=ln5012⋅Te≃ln5012⋅T0=ln50⋅ω012⋅2π=0,12983 s−1

Exakte Lösung:					β=ω022π⋅12ln502+1=0,12966 s−1

Der Unterschied von 0,13% ist vernachlässigbar gering.

4e.	Die Eigenfrequenz der gedämpften Schwingung ist:	ωe=ω02−β2=2,4989 s−1

ωe−ω0ωe≃0,0013

4f.	Aperiodischer Grenzfall 				β=ω0=2,5023 s−1

4g.	Resonanzfrequenz gilt:				ωR=ω02−2⋅β2=2,4956 s−1