Fachhochschule Hannover           Vorgezogenen Wiederholungsklausur                           14.03.2003

Fachbereich Maschinenbau                                                                                                Zeit: 90 min

Fach: Physik II                                                                Hilfsmittel: Formelsammlung zur Vorlesung

Aufg.1	Eine Schwimmboje besteht aus einem Schwimmkörper in Form einer Kugel (Durchmesser: 2 m), auf dem ein 10 m hoher Mast (Durchmesser: 0,2 m) befestigt ist. Die Masse der Boje einschließlich Mast und Ballast des Schwimmkörpers beträgt 4,4 t.

a.	Im Meer ragt die Mastspitze 8 m aus dem Wasser. Welche Dichte hat das Meerwasser?

b.	Die Boje wird in eine Flussmündung geschleppt. Die Mastspitze ragt nur noch 2 m aus dem Wasser. Wie groß ist die Wasserdichte jetzt?

c.	Um welche Masse Ballast müsste die Boje erleichtert werden, damit der Mast auch im Süßwasser wieder 8 m aus dem Wasser ragt?

Aufg. 2	Ein Ballon der Masse 100 kg soll Nutzlast in große Höhen befördern. Dazu wird am Boden ein Teil des Ballonvolumens VGas0=125 m3 mit Wasserstoff gefüllt.

a.	Welche maximale Nutzlast kann der Ballon aufnehmen, um abheben zu können?

b.	Beim Aufstieg sinkt der äußere Luftdruck und das Gas im Ballon dehnt sich aus. Bei welcher Höhe erreicht der Ballon mit der unter 2.a berechneten Gesamtmasse die „Prallhöhe“ hP (die Höhe, bei der die Gasfüllung das gesamte Ballonvolumen VB ausfüllt), wenn VB=1000 m3 beträgt und VGas0=200 m3 gewählt wird? (setze pρ=const).

c.	Geschlossener Ballon: Beim weiteren Steigen soll kein Gas entweichen und der Ballon behält sein Volumen VB. Welche Maximalhöhe hmaxgkann erreicht werden?

d.	Offener Ballon: Beim weiteren Steigen kann durch eine Öffnung am unteren Ende Gas entweichen. Welche Maximalhöhe hmaxo kann Ballon erreicht werden?

e.	Vergleichen Sie die Ergebnisse für den offenen und den geschlossenen Ballon: Gibt es eine einfache Erklärung?

(Dichte der Bodenluft: ρLuft0=1,293 kg m−3, Luftdruck am Boden: pLuft0=1013 hPa, Dichte des Wasserstoffs am Boden: ρH0=0,08988 kg m−3).

Aufg. 3	An der Laufkatze eines Krans hängt ein kugelförmiger Behälter mit einem Durchmesser von 1 m und einer Masse von 1 t. Die Seillänge (zwischen Kugeloberfläche und Laufkatze) beträgt ebenfalls 1 m. Die Masse des Seils kann vernachlässigt werden. Die Laufkatze bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 4 m s-1.   Beim plötzlichen Bremsen der Laufkatze beginnt die Last zu schwingen.

a.	Berechnen Sie das Trägheitsmoment bezüglich der Drehung des Behälters um den Aufhängepunkt.

b.	Bestimmen Sie (1) die Eigen(kreis)frequenz und (2) die Schwingungsdauer der ungedämpften Schwingung.

c.	Welche (maximale) Amplitude erreicht die Last nach der Abbremsung?

d.	Die Beobachtung ergibt, dass die Schwingung der Kugel gedämpft ist. Nach zwölf Schwingungen beträgt die Amplitude nur noch 0,8% der Ursprungsamplitude. Wie groß ist die Abklingkonstante?

e.	Die Schwingung der Last soll optimal bedämpft werden. Wie groß müsste die Abklingkonstante im aperiodischen Grenzfall sein?

f.	Durch eine periodische Bewegung der Laufkatze könnte man eine Schwingung erzeugen. Bei welcher Anregungsfrequenz wäre das Pendel bei der in 3.d. angenommenen Dämpfung in Resonanz?

Lösungen:

1.a	Volumen des Schwimmkörpers:		VK=VKugel=43 π R3=4,1888 m3

Auftriebsvolumen des Mastes:		VM=VZylinder=π r2 hM=0,0628 m3

Gesamtvolumen:				Vges=VK+VM=4,2516 m3

Auftrieb ist gleich Gewichtskraft:		A=ρM Vges g=mges g

Dichte Meerwasser:			ρM=mgesVges=1,0349 g cm−3

1.b	Auftriebsvolumen des Mastes:		VM=VZylinder=π r2 hS=0,2513 m3

Gesamtvolumen:				Vges=VK+VM=4,4401 m3

Auftrieb ist gleich Gewichtskraft:		A=ρS Vges g=mges g

Dichte Süßwasser:				ρS=mgesVges=0,9910 g cm−3

1.c	Zusatzvolumen des Mastes		:	VZ=π r2 hS−hM=0,1885 m3

Auftrieb der Zusatzmasse:			AZ=ρS VZ g=mB g

Masse des Ballastes			mB=ρS VZ=186,8 kg

2.a	Aufstiegsbedingung:

Auftriebskraft ist gleich der Gewichtskraft:	A=VGas0⋅ρLuft⋅g=mB+mN+VGas0⋅ρGas⋅g=FG

Masse der Nutzlast:			mN=VGas0⋅ρLuft−VGas0⋅ρGas−mB=50,4 kg

2.b	Da die Gesamtmasse des Gases im Ballon konstant bleibt, verhält sich die Gasdichte in der Höhe humgekehrt wie das verfügbare Volumen. In der „Prallhöhe hp“ füllt das Gas den gesamten Ballon:VGas(hp)=VB. Es folgt: ρGashpρGas0=VGas0VB Da das Verhältnis p/ als konstant angenommen wird, sind Druck und Dichte proportional und deshalb ist auch das Verhältnis Gasdrücke in verschiedenen Höhen gleich dem Kehrwert der entsprechenden  Gasvolumina: pGashppGas0=VGas0VB Bis zur Prallhöhe ist der Gasdruck im Ballon immer gleich dem äußeren Luftdruck und es gilt also auch in hp: 		pGashppGas0=pLufthppLuft0=VGas0VB

Nach barometrischer Höhenformel gilt: 		pLuft(hp)pLufto=exp−ρLuft0⋅gpLuft0⋅hp

Es folgt:						VGas0VB=exp−ρLuft0⋅gpLuft0⋅hp

und schließlich die „Prallhöhe“:			hp=−pLuft0ρLuft0⋅g⋅lnVGas0VB=pLuft0ρLuft0⋅g⋅lnVBVGas0=12853 m

2.c	Geschlossener Ballon: Die Masse Füllgases mGas0 im Ballon bleibt auch oberhalb von hp erhalten. Damit bleibt au ch die Gesamtmasse des Ballons und deshalb ist auch die Gewichtskraft konstant:

FG=mB+mN+mGas0⋅g

Mit steigender Höhe (über hp) sinkt der äußere Luftdruck und die Luftdichte (nach der barometrischen Höhenformel) ab. Weil das Ballonvolumen konstant bleibt verringert sich der Auftrieb A(h>hp).

Fazit: Beim geschlossenen Ballon bleibt die Gewichtskraft konstant, während der Auftrieb mit zunehmender Höhe h>hp geringer wird.

In der Maximalhöhe hmaxgist der Auftrieb Ahmaxg gleich der Gewichtskraft FG: Ahmaxg=ρLufthmaxg⋅VB⋅g=ρLuft0⋅exp−ρLuft0⋅gpLuft0⋅hmaxg⋅VB⋅g=mB+mN+ρGas0⋅VGas0⋅g=FG

Es folgt:			exp−ρLuft0⋅gpLuft0⋅hmaxg=mB+mN+ρGas0⋅VGas0ρLuft0⋅VB

Lösung:		 	hmaxg=−pLuft0ρLuft0⋅g⋅lnmB+mN+ρGas0⋅VGas0ρLuft0⋅VB=16280 m.

2.d	Offener Ballon: Wenn der Ballon offen ist, bleibt oberhalb von hp die Masse des Füllgases mGas0 nicht konstant, sondern es strömt ab h>hp Gas ab, damit Innen- und Außendruck gleich bleiben können. Beim Steigen mit h>hp ändert sich also die Gesamtmasse und die Gewichtskraft des Ballon, er wird leichter: FGh=mB+mN+mGash⋅g. Der äußere Luftdruck und der Gasdruck im Ballon ändern sich nach der barometrischen Höhenformel, d. h. nicht nur die die Gewichtskraft FGh, auch und der Auftrieb A(h) verringert sich.

Beim offenen Ballon verringern sich sowohl der Auftrieb als auch die Gewichtskraft mit steigender Höhe.

Wenn die Auftriebskraft Ahmaxo gleich der Gewichtskraft FGhmaxo ist, ist die Maximalhöhe hmaxo erreicht:

Auftriebskraft:			Ahmaxo=ρLufthmaxo⋅VB⋅g=ρLuft0⋅exp−ρLuft0⋅gpLuft0⋅hmaxo⋅VB⋅g

Gewichtskraft:			FGhmaxo=mB+mN+VB⋅ρGas0⋅exp−ρLuft0⋅gpLuft0⋅hmaxo⋅g

Es folgt:				exp−ρLuft0⋅gpLuft0⋅hmaxo=mB+mNρLuft0−ρGas0⋅VB

Lösung:		 		hmaxo=−pLuft0ρLuft0⋅g⋅lnmB+mNρLuft0−ρGas0⋅VB=16606 m.

3.a	Nach dem Steinerschen Satz ist: 	Jges=JS+m⋅d2, wobei JS=25⋅m⋅R2 das Trägheitsmoment der Kugel bezüglich einer Drehung um den Schwerpunkt bezeichnet und d den Abstand des Schwerpunktes vom Drehpunkt, d = 0,5 m + 1 m = 1,5 m.

Trägheitsmoment der homogenen Kugel:	JKugel=JS+m⋅d2=100 kg m2+2250 kg m2=2350 kg m2

3.b	Eigen(kreis)frequenz der ungedämpften Schwingung:		ω0=m g dJ=2,5023 s−1

Schwingungsdauer der ungedämpften Schwingung: 		T0=2 πω0=2,5109 s

3.c	Energieerhaltungssatz: Die kinetische Energie der mit v0 bewegten Kugel ist gleich der potentielle Energie der Höhe h0 bei der Maximalamplitude:

12⋅mK⋅v02=m⋅g⋅h0

Bei der Auslenkung eines Pendels der Länge l um den Winkel max wird der Schwerpunkt um h0 gehoben.

h0=l(1−cosϑmax)

Die maximale Winkelauslenkung max beträgt: 	ϑmax=arccos1−v022 g l=62,85°

3.d	Bestimmung der Abklingkonstante aus:		ϑ12⋅Te=ϑmax⋅e−β⋅12⋅Te

β=−lnϑ12⋅Teϑmax12⋅Te=ln12512⋅Te

Als Näherung kann man Te≃T0 setzen: 		β=ln12512⋅Te≃ln12512⋅T0=ln125⋅ω012⋅2π=0,16024 s−1

Exakte Lösung:					β=ω022π⋅12ln1252+1=0,15991 s−1

Wie man erkennen kann, ist der Unterschied mit 0,2% vernachlässigbar.

3.e	Im aperiodischen Grenzfall muss die Abklingkonstante gleich der Eigenfrequenz der ungedämpften Schwingung sein:						β=ω0=2,5023 s−1

3.h.	Für die Resonanzfrequenz gilt:			ωR=ω02−2⋅β2=2,4920 s−1