Auswertung von Messdaten nach DIN 1319-3: Zusammenfassung

1.	Eine Messgröße wird n mal gemessen: . Der Mittelwert dient als Schätzwert für den wahren Wert der Messgröße:

Bei unendlich vielen Messungen, die zufällig um den Mittelwert streuen, ergibt sich als Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion eine Gaußsche Normalverteilung (Glockenkurve) deren Zentrum als Erwartungswert  und deren Breite als Standardabweichung  bezeichnet wird. Der Mittelwert  dient als Näherung für, die empirische Standardabweichung  als Näherung für . Es gilt: .

Das Quadrat der Standardabweichung  wird Varianz, das Quadrat der empirischen Standardabweichung  empirische Varianz  genannt.

Die Standardmessunsicherheit  ergibt als Quotient der Standardabweichung und der Wurzel aus der Anzahl der Einzelmessungen: .

Die (absolute) Messunsicherheit besitzt die gleiche Einheit wie die Messgröße. Der Quotient  wird relative Messunsicherheit genannt. Sie ist dimensionslos und wird häufig in Prozent angegeben.

In der älteren Literatur wird  auch mittlerer Fehler der Einzelmessung,  als mittlerer Fehler des Mittelwertes bezeichnet.

2.	Bei einer Gaußschen Normalverteilung entspricht das Integral von  bis  einer Wahrscheinlichkeit von 68,3% für , 95,4% für  und 99,7 % für . Während beispielsweise bei unendlich vielen Messungen der wahre Wert mit 95,4% im Intervall  bis  liegt, muss bei endlich vielen Messungen ein größeres Intervall gewählt werden, um die gleiche Wahrscheinlichkeit zu gewährleisten. Gibt man einen Wahrscheinlichkeitswert vor, so nennt man das zugehörige Intervall den Vertrauensbereich. Bei n Messungen und der Wahrscheinlichkeit  ist das Intervall  der Vertrauensbereich. wird t-Faktor (Student-Faktor) genannt,  ist die empirische Standardabweichung. Für  können folgende Werte verwendet werden:

| n = | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t = | 12,71 | 4,30 | 3,18 | 2,78 | 2,57 | 2,45 | 2,36 | 2,31 | 2,26 | 2,20 | 2,09 | 2,01 | 1,98 |

3.	Das vollständige Ergebnis einer Messung besteht aus dem Schätzwert für die Messgröße und der Standardmessunsicherheit und kann in folgender Form angegeben werden: ; ; ; ; . Zusätzlich kann man die mit den Faktoren  und  erweiterten Messunsicherheiten oder einen Vertrauensbereich angeben, vorzugsweise den für eine Wahrscheinlichkeit von 95%.

4.	Eigenschaften der verwendeten Messmittel können zu systematischen Messabweichungen führen. Sind diese bekannt, kann man sie korrigieren (z. B. mit Hilfe einer Korrektionstabelle). Die Unsicherheit der Korrektion entspricht einer (normalerweise unbekannten) systematischen Unsicherheit . In vielen Fällen sind einfache Abschätzungen von  sinnvoll. Die aus der Streuung der Messdaten gewonnene Standardmessunsicherheit wird als statistische Unsicherheit betrachte und hier zur Unterscheidung von  mit  bezeichnet. Zur Bestimmung der Gesamtmessunsicherheit  wird folgende Beziehung empfohlen: .

5.	Ist eine Messgröße  eine Funktion  mehrerer Eingangsgrößen , so gilt für die Unsicherheit der Ergebnisgröße allgemein , wobei  die partielle Ableitung der Funktion f nach  bezeichnet und  die den Variablen xi und xk zugeordnete Unsicherheitskomponente. Diese kann als Produkt der individuellen Unsicherheiten ,  mit einem Korrelationskoeffizienten  ausgedrückt werden: . Die Komponenten  und  bilden jeweils eine Matrix. Die Elemente in der Hauptdiagonalen () der Matrix der  sind die Varianzen , die anderen Matrixelemente nennt man Kovarianzen. Die Bestimmung der kompletten Matrix ist schwierig und mit großen Unsicherheiten behaftet. Deshalb verwendet man zur Vereinfachung häufig eine Näherung, bei der die Kovarianzen gleich Null gesetzt werden. Physikalisch interpretiert bedeutet dies, dass die Korrelationen der Messgrößen  und  untereinander vernachlässigt werden.

Für die Unsicherheit der Ergebnisgröße bei nicht-korrelierten Eingangsgrößen gilt:

u2(y)=i=1m∂f∂xi2u2xi.

Wenn die Eingangsgrößen in Form einfacher Operationen verknüpft sind, z. B durch Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Potenz und Exponentialfunktion, kann man zur Vereinfachung folgende Regeln verwenden:

a.	Ist  so gilt

b.	Ist  so gilt

c.	Ist  so gilt

d.	Ist  so gilt

e.	Ist  so gilt

f.	Ist  so gilt